CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO, CAPACITACIÓN Y CONDICIONES

Operador de pavimentadora

Operar la pavimentadora de cimbra deslizante a velocidad constante y con control 3D, para dejar una losa de 27 cm con bordes rectos, superficie cerrada y sin juntas frías.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Cabo de colado |
| Grupo | Frente 4 · Colado |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | noche |
| Sueldo mensual bruto | $45,000 |
| Variable por metas | 20 % · $9,000 al mes |
| KPI principal | IRI del tramo que coló · 1.0 m/km o menos, promedio de cada tramo medido |

Versión 2 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México · Anexo al contrato individual de trabajo

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta y se lee todo antes del primer turno. Dice lo que tiene que saber, cómo la vamos a formar, con qué número se le mide, cuánto gana y por qué motivos exactos se le puede despedir.

Para cerrar la contratación: la última hoja se firma de aceptado, con nombre escrito a mano, firma y fecha. Una copia firmada va al expediente y otra se queda con la persona.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Operador de pavimentadora, existe para esto: operar la pavimentadora de cimbra deslizante a velocidad constante y con control 3D, para dejar una losa de 27 cm con bordes rectos, superficie cerrada y sin juntas frías.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Operar la pavimentadora de cimbra deslizante a velocidad constante y con control 3D, para dejar una losa de 27 cm con bordes rectos, superficie cerrada y sin juntas frías.

Es la máquina que todos miran y la que decide la suavidad que el perfilómetro medirá por 50 años. Un operador nervioso que acelera y frena deja en la losa cada uno de sus cambios de humor.

## De qué responde

La velocidad pareja del tren: de 1 a 2 metros por minuto, sin tirones.

El espesor y la rasante según el modelo 3D, verificados con los sensores y con las mediciones del topógrafo.

La frecuencia de los vibradores: que consoliden sin dejar rastros de vibración ni segregar.

Bordes a plomo y sin caída de orilla; barras de amarre del hombro insertadas a su distancia.

Revisión diaria de la máquina con el mecánico y bitácora de horas.

## Qué puede decidir

Bajar la velocidad o detener la máquina si ve un riesgo para alguien o un defecto que no se puede corregir en marcha.

Pedir al cabo que se corrija la cabeza de concreto delante del molde (mucha o poca).

No arrancar si el sistema 3D no está verificado contra los puntos de control del topógrafo.

No le toca: aceptar concreto fuera de especificación ni cambiar el modelo 3D por su cuenta.

## Experiencia que pedimos

5 años o más operando pavimentadora de cimbra deslizante en carreteras o aeropuertos, con control automático (hilo o 3D).

Haber colado anchos de 7 m o más en una sola pasada.

Deseable: experiencia con acero corrido sobre sillas (CRCP) o con insertadora de pasajuntas.

## Escolaridad y certificaciones

Secundaria terminada; saber leer, escribir y hacer cuentas.

Licencia o constancia de operador de maquinaria pesada vigente.

Manejo básico de pantallas y menús del control de la máquina.

## El tipo de persona

Calmado: mantiene la velocidad aunque haya prisa alrededor.

Mira hacia adelante (cabeza de concreto) y hacia atrás (superficie) todo el tiempo.

Avisa antes de que algo falle, no después.

Cuida la máquina como suya: la limpia, la revisa, la conoce por su ruido.

## Señales de alerta en la entrevista

Presume velocidades altas y no habla de suavidad.

Dice que "el 3D se arregla solo" o que no necesita topógrafo.

No sabe explicar para qué sirven los vibradores ni qué pasa si se quedan prendidos con la máquina parada.

Nunca ha llenado una bitácora.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| La máquina se tiene que detener porque no llega camión. ¿Qué haces con los vibradores? | Que los baja o apaga mientras está parada; si los deja prendidos sobre el mismo concreto, lo segrega y deja una marca. |
| ¿Qué ves en la losa cuando la vibración está demasiado alta? | Rastros o surcos de vibración en la superficie, pasta de más arriba y agregado hundido. |
| El borde de la losa se está cayendo. ¿Qué revisas? | Revenimiento del concreto (avisa al laboratorista), cabeza de concreto, vibradores de orilla y la cimbra lateral; nunca que el acabador lo "arregle" con agua. |
| ¿Qué pasa con la suavidad si subes y bajas la velocidad? | Que cada cambio deja una ondulación que el perfilómetro mide como IRI. |

## Prueba práctica

En el tramo de prueba, 2 horas continuas operando la pavimentadora en una sección de 8.40 m. Aprueba si mantiene la velocidad dentro de ±0.2 m/min de la indicada, los núcleos o sondeos de espesor salen completos (27 cm), la caída de orilla no pasa de 6 mm y el perfilómetro da IRI de 1.0 m/km o menos en su tramo.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 17:30–18:30 | Revisas la máquina con el mecánico: hidráulica, vibradores, sensores, niveles. Verificas el 3D con el topógrafo en un punto de control. |
| 18:30–19:00 | Colocas la máquina en la cabecera de la noche anterior, calibras altura y ancho. |
| 19:00–05:00 | Operas a velocidad constante. Vigilas la cabeza de concreto, los vibradores, los bordes y la pantalla 3D. |
| 05:00–05:30 | Sacas la máquina, la lavas a fondo y anotas horas, alarmas y fallas en la bitácora. |
| 06:00 | Junta de cierre si hubo paros de tu máquina. |

## Lo específico de tu puesto

La losa: 27 cm de espesor, 8.40 m de ancho (dos carriles de 4.20 m) en una sola pasada. Un espesor corto de 1 cm cuesta años de fatiga y una penalización en núcleos.

El control 3D sin hilos: la máquina se guía por el modelo digital y las estaciones GNSS o totales del topógrafo. Antes de arrancar, siempre se verifica contra un punto físico.

Vibradores: se ajustan a la velocidad. Si la máquina se detiene, bajan o se apagan. Los surcos en la superficie son señal de vibración de más.

La cabeza de concreto delante del molde debe ser pareja a todo lo ancho: si baja, la losa queda con huecos; si sube mucho, empuja y deforma.

En CRCP la máquina pasa sobre acero corrido sobre sillas: nada de insertadora de pasajuntas en la losa; sí las barras de amarre del hombro (#4 cada 75 cm) cuando aplica.

El revenimiento que la máquina quiere es de 3 a 5 cm. Si viene más duro o más aguado, lo dice el laboratorista y se corrige en planta, nunca con agua en el frente.

La velocidad normal del tren es de 1 a 2 metros por minuto. Más rápido no da más metros: da peor superficie.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 27 cm | espesor de la losa |
| 8.40 m | ancho de la pasada |
| 1–2 m/min | velocidad del tren |
| 3–5 cm | revenimiento del concreto |
| ≤ 1.0 m/km | IRI de aceptación |
| 35 % | capacidad de sobra de la máquina: no es el cuello de botella |

## Los errores que cuestan 50 años

Parar y arrancar a tirones: cada parada es una junta fría para siempre.

Dejar los vibradores prendidos con la máquina detenida.

Arrancar sin verificar el 3D contra un punto de control.

Acelerar para "recuperar" después de un paro.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el mecánico y el topógrafo: la máquina completa, el sistema 3D y la verificación en puntos de control. Operación en vacío en el patio. |
| Semana 2 | Tramo de prueba: operas con el cabo y el residente a un lado; se miden espesor, orilla e IRI de cada noche. |
| Semanas 3 y 4 | Operación normal con revisión diaria de IRI y bitácora con el residente. |
| Primeros 3 meses | Certificación de la máquina con el fabricante y 500 horas limpias en bitácora. |

## Certificaciones y formación

NOM-004-STPS (seguridad en el uso de maquinaria) y NOM-031-STPS (construcción).

Certificación de operación de la pavimentadora y de su control 3D con el fabricante.

Curso básico de tecnología del concreto para pavimentos (revenimiento, aire, temperatura).

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Qué haces con los vibradores si la máquina se detiene?

☐  7. ¿Cómo verificas el 3D antes de arrancar?

☐  8. ¿Qué revenimiento quiere la máquina y quién lo corrige si viene mal?

☐  9. ¿Por qué no se acelera después de un paro?

## Tu siguiente escalón

Cabo de colado, después de dos años como operador y cero rechazos por agua o por superficie.

# Parte 4 · Tu KPI, tu sueldo y cómo se te mide

## Tu KPI principal

Es el número que dice, antes que ningún otro, si tu puesto se está haciendo bien. Lo ves en el tablero todos los días, igual que tu jefe.

| KPI principal | IRI del tramo que coló |
| --- | --- |
| Meta | 1.0 m/km o menos, promedio de cada tramo medido |
| Cómo y quién lo mide | El Operador de perfilómetro mide el tramo colado anteanoche y lo reporta por operador en la junta de las 06:00; lo revisa el Cabo de colado cada día. |
| Cuándo se enciende la alerta | Más de 1.0 m/km en 3 tramos de un mismo mes, o cualquier tramo arriba de 1.3 m/km |

## Tus demás indicadores

Minutos de paro atribuibles a la operación de la máquina: cero.

IRI del tramo que coló: 1.0 m/km o menos.

Espesor completo en núcleos.

Caída de orilla dentro de tolerancia en todo el tramo.

Bitácora de la máquina completa cada noche.

## Tu sueldo y tu variable

Sueldo mensual bruto: $45,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 20 % del sueldo ($9,000 al mes); con la meta cumplida, el mes suma $54,000.

Cómo se paga el variable: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

## Si no llegas a tu KPI

Cuando tu KPI entra en alerta (más de 1.0 m/km en 3 tramos de un mismo mes, o cualquier tramo arriba de 1.3 m/km), tu jefe directo habla contigo esa misma semana: qué pasó, qué necesitas y qué va a cambiar. Queda por escrito.

Si en el mes siguiente sigue en alerta, se abre un plan de mejora de 30 días: una meta semanal, capacitación adicional y alguien que te acompañe. Lo firman tú y tu jefe.

Si al terminar el plan no se recupera, te podemos proponer otro puesto donde rindas mejor. Si no hay acuerdo, la relación de trabajo se termina con la indemnización completa que marca la ley.

El bajo desempeño nunca es despido sin indemnización. Tampoco lo es un mal número cuya causa no depende de ti (una falla de planta, una lluvia, un predio sin liberar): eso lo aclara el tablero.

# Parte 5 · Motivos de despido

Aquí nadie se entera de las reglas el día que lo despiden. Esta es la lista completa y exacta. Si algo no está aquí ni en la ley, no es motivo de despido.

## En tu puesto

Estas conductas, propias del puesto de Operador de pavimentadora, son falta grave y causa de despido sin responsabilidad para la empresa:

Operar la pavimentadora con el control 3D apagado, puenteado o sin verificarlo contra un punto de control, y seguir colando.

Acelerar la máquina por encima de la velocidad indicada para recuperar metros después de un paro, en contra de la instrucción del cabo.

Anular un paro de emergencia, una alarma o un dispositivo de seguridad de la máquina.

Ocultar una junta fría, una falta de espesor o una caída de orilla que vio, o no anotarla en la bitácora.

Operar la pavimentadora sin la certificación vigente exigida para ese equipo, o prestarle los mandos a alguien que no la tiene.

## En toda la obra

Aplican a todos, del Director al ayudante:

Añadir agua al concreto en el frente, o pedir, permitir o esconder que otro lo haga.

Falsear un registro: anotar un dato que no se midió, cambiar uno ya anotado, firmar algo que no se revisó o borrar información del tablero, de la planta o del laboratorio.

Tomar represalias —amenazar, castigar, cambiar de turno o presionar— contra alguien que detuvo el trabajo por seguridad o por calidad, o que reportó un error o un casi-accidente.

Desactivar, quitar o puentear un dispositivo de seguridad: alarmas de reversa, paros de emergencia, guardas, torretas, sensores o conos del plan de tránsito.

Ocultar un accidente, una lesión o un daño a terceros, o pedirle a alguien que no lo reporte.

Operar una máquina o manejar un vehículo sin la autorización o la licencia que pide este documento, o prestarle tu máquina a quien no la tiene.

Seguir colando o trabajando después de que Calidad o Seguridad detuvo, o reanudar sin la autorización escrita del Director de Proyecto.

Aceptar o pedir dinero, regalos o favores de proveedores, transportistas, subcontratistas o vecinos a cambio de algo de la obra.

## Los que marca la ley

Las causas del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, dichas en palabras simples:

Engañar a la empresa al contratarte con documentos, referencias o capacidades falsas (se puede aplicar dentro de los primeros 30 días).

Faltas de honradez, violencia, amenazas, insultos o malos tratos contra la empresa, sus directivos, sus familias o tus compañeros.

Dañar a propósito máquinas, herramientas, materiales u obra; o dañarlos gravemente por un descuido tan grande que sea la única causa.

Poner en peligro, por imprudencia o descuido que no tiene disculpa, la seguridad de la obra o de las personas que están en ella.

Actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el trabajo.

Revelar información reservada de la empresa que perjudique a la empresa.

Más de tres faltas de asistencia en 30 días sin permiso ni causa justificada.

Desobedecer, sin causa justificada, a la empresa o a tu jefe en el trabajo para el que te contrataron.

Negarte a usar el equipo de protección o a seguir los procedimientos para evitar accidentes y enfermedades.

Llegar o trabajar en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas (salvo medicamento con receta, avisando antes de empezar el turno).

Una sentencia de prisión que te impida trabajar, o dejar de tener, por tu causa, un documento que la ley exige para tu puesto (por ejemplo, la licencia federal).

Otras faltas de la misma gravedad que las anteriores.

## Lo que nunca es motivo de despido

Detener el trabajo por seguridad, aunque al final no hubiera peligro.

Detener o rechazar por calidad cuando te toca hacerlo, aunque cueste metros.

Reportar un error propio, un casi-accidente o una mala noticia. Al que avisa a tiempo se le agradece.

Negarte a añadir agua al concreto, a firmar algo que no revisaste o a trabajar sin tu equipo de protección, aunque te lo pida un jefe.

Una lesión o una enfermedad, ni tu embarazo, tu edad, tu origen, tu religión, tus opiniones o tu vida fuera de la obra.

## Cómo se hace, si llega a pasar

Toda falta grave se documenta el mismo día: qué pasó, cuándo, quién lo vio y qué evidencia hay (tablero, registro, foto).

Antes de decidir, se te escucha: puedes dar tu versión y traer a quien quieras como testigo.

Lo decide Recursos Humanos con tu jefe directo y el jefe de tu jefe; nunca una sola persona, y nunca en caliente.

Si hay despido, recibes un aviso por escrito con la causa exacta y la fecha, como lo pide la ley, y se te paga lo que se te debe: días trabajados, parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y tu fondo de ahorro.

# Parte 6 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

# Aceptación y firma

Recibí, leí completo y entendí este documento del puesto Operador de pavimentadora, y resolví mis dudas con mi jefe directo. Acepto:

El puesto de Operador de pavimentadora, que reporta a Cabo de colado, en el turno noche.

Un sueldo mensual bruto de $45,000, más prestaciones de ley, y un variable meta de 20 % ($9,000 al mes), pagado como dice la parte 4.

Que mi KPI principal es IRI del tramo que coló, con meta de 1.0 m/km o menos, promedio de cada tramo medido, y que se me mide como dice la parte 4.

La capacitación de la parte 3 y las preguntas de comprobación al terminarla.

Los motivos de despido de la parte 5, que conozco uno por uno.

Que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que una desviación sólo existe si está firmada.

Este documento es anexo de mi contrato individual de trabajo y forma parte de él; no lo sustituye. Si algo de aquí contradijera al contrato o a la ley, vale lo que más me favorezca.

|  | Persona contratada | Jefe directo | Por la empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre completo, escrito a mano |  |  |  |
| Firma de aceptado |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |
| Lugar |  |  |  |

Puesto: Operador de pavimentadora · Sueldo mensual bruto: $45,000 · Variable: 20 % · v2 · 2026-09-29