CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO, CAPACITACIÓN Y CONDICIONES

Núcleos y mediciones

Sacar los núcleos y hacer las mediciones que demuestran, con números, que la losa tiene el espesor, el acero y la calidad que se pagaron.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Calidad |
| Reporta a | Jefe de laboratorio |
| Grupo | Frente 5 · Acabado |
| Plazas por frente | 2 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto | $20,000 |
| Variable por metas | 15 % · $3,000 al mes |
| KPI principal | Núcleos con registro completo el mismo día · 100 % de los núcleos del plan de control, con cadenamiento, GPS, foto, espesor y acero |

Versión 2 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México · Anexo al contrato individual de trabajo

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta y se lee todo antes del primer turno. Dice lo que tiene que saber, cómo la vamos a formar, con qué número se le mide, cuánto gana y por qué motivos exactos se le puede despedir.

Para cerrar la contratación: la última hoja se firma de aceptado, con nombre escrito a mano, firma y fecha. Una copia firmada va al expediente y otra se queda con la persona.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Núcleos y mediciones, existe para esto: sacar los núcleos y hacer las mediciones que demuestran, con números, que la losa tiene el espesor, el acero y la calidad que se pagaron.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Sacar los núcleos y hacer las mediciones que demuestran, con números, que la losa tiene el espesor, el acero y la calidad que se pagaron.

El contrato se acepta por núcleos extraídos, no por acta firmada. Si este puesto mide mal, el pavimento se paga como si tuviera 27 cm cuando tiene 25, o se penaliza un tramo bueno; en los dos casos se pierde la confianza en el laboratorio.

## De qué responde

La extracción de núcleos en los puntos que marca el plan de control, elegidos al azar y ubicados con cadenamiento y GPS.

La medición del espesor de cada núcleo y la posición y recubrimiento del acero.

El levantamiento de grietas del CRCP: separación y abertura por tramo.

La reparación del hueco de cada núcleo el mismo día.

La cadena de custodia: cada núcleo etiquetado, fotografiado y entregado al laboratorio.

## Qué puede decidir

Reportar directamente al Jefe de laboratorio cualquier espesor o recubrimiento fuera de especificación, sin pasar por Producción.

Negarse a cambiar un punto de extracción por uno "más cómodo" o "más grueso".

Detener su trabajo si el tránsito no está señalizado.

No le toca: decidir si se acepta o se penaliza el tramo; eso lo decide el Jefe de laboratorio con sus datos.

## Experiencia que pedimos

2 años o más como técnico de laboratorio de concreto o de terracerías, con extracción de núcleos con broca de diamante en obra.

Haber medido espesores y llenado registros para una supervisión o dependencia.

Deseable: manejo de detector de acero (pachómetro) y de GPS de mano.

## Escolaridad y certificaciones

Bachillerato o carrera técnica en construcción o laboratorio.

Saber hacer cuentas con decimales, usar calibrador y capturar en tableta.

## El tipo de persona

Mide dos veces y anota en el momento, no al final del día.

No se deja "ayudar" a escoger el punto de extracción.

Cuidadoso con la muestra: la etiqueta, la protege y la entrega completa.

Deja el lugar como lo encontró: el hueco tapado y nivelado.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que "el punto se escoge donde se vea bien la losa".

Anota las medidas "de memoria" al regresar al laboratorio.

Nunca ha visto un núcleo con el espesor incompleto o no sabe qué se hizo.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| El Cabo de acabado te pide sacar el núcleo 30 m más adelante porque ahí "está más cómodo". ¿Qué haces? | Lo sacas donde marcó el sorteo del plan de control y le avisas al Jefe de laboratorio de la petición. |
| Te sale un núcleo de 25.5 cm en un tramo de 27. ¿Qué haces? | Lo mides otra vez, lo fotografías con su etiqueta, lo reportas de inmediato al Jefe de laboratorio y no lo comentas como "error de la broca". |
| ¿Qué haces antes de meter la broca a la losa? | Paso el detector de acero para no cortar una varilla #6 y ubico el punto entre varillas. |

## Prueba práctica

Prueba en campo de 3 horas sobre el tramo de prueba o una losa de ensayo: ubicar un punto sorteado con GPS y cadenamiento, localizar el acero con detector, extraer un núcleo sin cortar varilla, medir el espesor con calibrador en varios puntos del perímetro (diferencia con la medición del evaluador ≤ 2 mm), medir la profundidad del acero, tapar el hueco y entregar el registro completo con foto. Aprueba si no corta acero, mide dentro de la tolerancia y el registro no tiene huecos.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 07:00 | Recibes del Jefe de laboratorio los puntos sorteados del día. |
| 07:30 | Revisas broca, agua, planta de luz, detector de acero y calibrador. |
| Mañana | Ubicas, extraes, mides en campo y tapas cada hueco. |
| Tarde | Levantamiento de grietas del tramo que toque y entrega de núcleos al laboratorio. |
| Cierre | Capturas todo en la tableta antes de irte; el dato del día se cierra el mismo día. |

## Lo específico de tu puesto

El espesor de proyecto es 27 cm y se acepta por núcleos con penalización por lo que falte. El núcleo se mide en varios puntos de su perímetro con calibrador y se promedia.

El acero longitudinal es varilla #6 (19 mm) cada 15 cm, a un tercio del espesor desde arriba (unos 9 cm) sobre sillas, con 7 cm de recubrimiento mínimo; el transversal es #4 cada 90 cm. Antes de perforar, ubícalo con el detector.

El punto se sortea: si alguien escoge dónde medir, la medición ya no vale.

En CRCP las grietas salen solas cada 1 a 2 m y deben quedar cerradas, en menos de 0.5 mm. Grietas muy juntas, ramificadas o abiertas son un aviso que el Jefe de laboratorio tiene que ver ese mismo día.

Cada núcleo lleva etiqueta con cadenamiento, carril, fecha de colado y fecha de extracción; también sirve para ensayos de permeabilidad (menos de 1,500 coulombs).

El hueco se rellena el mismo día con mortero sin contracción y se enrasa; un hueco abierto es una entrada de agua directa a la base.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 27 cm | espesor de proyecto que el núcleo tiene que demostrar |
| ≈ 9 cm | profundidad del acero longitudinal (un tercio del espesor) |
| 7 cm | recubrimiento mínimo del acero |
| < 0.5 mm | abertura máxima de una grieta del CRCP |
| < 1,500 C | permeabilidad del concreto medida en núcleo |
| el mismo día | se tapa el hueco y se captura el dato |

## Los errores que cuestan 50 años

Escoger el punto en lugar de sortearlo.

Perforar sin ubicar el acero y cortar una varilla.

Dejar el hueco abierto para "taparlo mañana".

Anotar medidas al final del día de memoria.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el Jefe de laboratorio: plan de control, sorteo de puntos, uso del detector de acero y del calibrador, y práctica en losa de ensayo. |
| Semana 2 | Levantamiento de grietas del CRCP y captura en tableta con el Ingeniero de datos. |
| Tramo de prueba | Extrae y mide todos los núcleos de las tres variantes de los 500 m. |
| Primer semestre | Preparación para la certificación de técnico de campo en concreto. |

## Certificaciones y formación

ACI Concrete Field Testing Technician Grade I, o su equivalente en México.

Extracción y ensaye de corazones de concreto según la norma NMX-C del ONNCCE que aplique.

NOM-031-STPS-2011 (seguridad en construcción) y NOM-017-STPS-2008 (equipo de protección personal).

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Por qué el punto de extracción se sortea?

☐  7. ¿Qué haces antes de meter la broca y por qué?

☐  8. ¿Cuándo se tapa el hueco de un núcleo?

☐  9. ¿A quién le reportas un espesor faltante?

## Tu siguiente escalón

Laboratorista de turno o Laboratorista de día.

# Parte 4 · Tu KPI, tu sueldo y cómo se te mide

## Tu KPI principal

Es el número que dice, antes que ningún otro, si tu puesto se está haciendo bien. Lo ves en el tablero todos los días, igual que tu jefe.

| KPI principal | Núcleos con registro completo el mismo día |
| --- | --- |
| Meta | 100 % de los núcleos del plan de control, con cadenamiento, GPS, foto, espesor y acero |
| Cómo y quién lo mide | El plan de control contra el registro de núcleos y la cadena de custodia; lo revisa el Jefe de laboratorio cada día. |
| Cuándo se enciende la alerta | Un núcleo del plan sin extraer o sin registro completo en 2 días de un mismo mes |

## Tus demás indicadores

Núcleos extraídos contra el plan de control: 100 %.

Registros completos (cadenamiento, GPS, foto, espesor, acero) el mismo día.

Huecos reparados el mismo día: 100 %.

Cero núcleos con varilla cortada.

## Tu sueldo y tu variable

Sueldo mensual bruto: $20,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($3,000 al mes); con la meta cumplida, el mes suma $23,000.

Cómo se paga el variable: cada mes, y nada por metros.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 60 % | Calidad medida |
| 25 % | Seguridad |
| 15 % | Tablero y registros completos y a tiempo |

Tu bono no depende del avance a propósito: quien puede rechazar un camión no puede ganar más por dejarlo pasar.

## Si no llegas a tu KPI

Cuando tu KPI entra en alerta (un núcleo del plan sin extraer o sin registro completo en 2 días de un mismo mes), tu jefe directo habla contigo esa misma semana: qué pasó, qué necesitas y qué va a cambiar. Queda por escrito.

Si en el mes siguiente sigue en alerta, se abre un plan de mejora de 30 días: una meta semanal, capacitación adicional y alguien que te acompañe. Lo firman tú y tu jefe.

Si al terminar el plan no se recupera, te podemos proponer otro puesto donde rindas mejor. Si no hay acuerdo, la relación de trabajo se termina con la indemnización completa que marca la ley.

El bajo desempeño nunca es despido sin indemnización. Tampoco lo es un mal número cuya causa no depende de ti (una falla de planta, una lluvia, un predio sin liberar): eso lo aclara el tablero.

# Parte 5 · Motivos de despido

Aquí nadie se entera de las reglas el día que lo despiden. Esta es la lista completa y exacta. Si algo no está aquí ni en la ley, no es motivo de despido.

## En tu puesto

Estas conductas, propias del puesto de Núcleos y mediciones, son falta grave y causa de despido sin responsabilidad para la empresa:

Escoger el punto del núcleo en lugar de sortearlo, o moverlo para evitar una zona dudosa.

Registrar una medida de espesor, acero o grietas que no tomó, o cambiar una ya anotada.

Cambiar, sustituir o perder a propósito un núcleo, o romper su cadena de custodia.

Cortar una varilla al perforar y ocultarlo.

## En toda la obra

Aplican a todos, del Director al ayudante:

Añadir agua al concreto en el frente, o pedir, permitir o esconder que otro lo haga.

Falsear un registro: anotar un dato que no se midió, cambiar uno ya anotado, firmar algo que no se revisó o borrar información del tablero, de la planta o del laboratorio.

Tomar represalias —amenazar, castigar, cambiar de turno o presionar— contra alguien que detuvo el trabajo por seguridad o por calidad, o que reportó un error o un casi-accidente.

Desactivar, quitar o puentear un dispositivo de seguridad: alarmas de reversa, paros de emergencia, guardas, torretas, sensores o conos del plan de tránsito.

Ocultar un accidente, una lesión o un daño a terceros, o pedirle a alguien que no lo reporte.

Operar una máquina o manejar un vehículo sin la autorización o la licencia que pide este documento, o prestarle tu máquina a quien no la tiene.

Seguir colando o trabajando después de que Calidad o Seguridad detuvo, o reanudar sin la autorización escrita del Director de Proyecto.

Aceptar o pedir dinero, regalos o favores de proveedores, transportistas, subcontratistas o vecinos a cambio de algo de la obra.

## Los que marca la ley

Las causas del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, dichas en palabras simples:

Engañar a la empresa al contratarte con documentos, referencias o capacidades falsas (se puede aplicar dentro de los primeros 30 días).

Faltas de honradez, violencia, amenazas, insultos o malos tratos contra la empresa, sus directivos, sus familias o tus compañeros.

Dañar a propósito máquinas, herramientas, materiales u obra; o dañarlos gravemente por un descuido tan grande que sea la única causa.

Poner en peligro, por imprudencia o descuido que no tiene disculpa, la seguridad de la obra o de las personas que están en ella.

Actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el trabajo.

Revelar información reservada de la empresa que perjudique a la empresa.

Más de tres faltas de asistencia en 30 días sin permiso ni causa justificada.

Desobedecer, sin causa justificada, a la empresa o a tu jefe en el trabajo para el que te contrataron.

Negarte a usar el equipo de protección o a seguir los procedimientos para evitar accidentes y enfermedades.

Llegar o trabajar en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas (salvo medicamento con receta, avisando antes de empezar el turno).

Una sentencia de prisión que te impida trabajar, o dejar de tener, por tu causa, un documento que la ley exige para tu puesto (por ejemplo, la licencia federal).

Otras faltas de la misma gravedad que las anteriores.

## Lo que nunca es motivo de despido

Detener el trabajo por seguridad, aunque al final no hubiera peligro.

Detener o rechazar por calidad cuando te toca hacerlo, aunque cueste metros.

Reportar un error propio, un casi-accidente o una mala noticia. Al que avisa a tiempo se le agradece.

Negarte a añadir agua al concreto, a firmar algo que no revisaste o a trabajar sin tu equipo de protección, aunque te lo pida un jefe.

Una lesión o una enfermedad, ni tu embarazo, tu edad, tu origen, tu religión, tus opiniones o tu vida fuera de la obra.

## Cómo se hace, si llega a pasar

Toda falta grave se documenta el mismo día: qué pasó, cuándo, quién lo vio y qué evidencia hay (tablero, registro, foto).

Antes de decidir, se te escucha: puedes dar tu versión y traer a quien quieras como testigo.

Lo decide Recursos Humanos con tu jefe directo y el jefe de tu jefe; nunca una sola persona, y nunca en caliente.

Si hay despido, recibes un aviso por escrito con la causa exacta y la fecha, como lo pide la ley, y se te paga lo que se te debe: días trabajados, parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y tu fondo de ahorro.

# Parte 6 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

# Aceptación y firma

Recibí, leí completo y entendí este documento del puesto Núcleos y mediciones, y resolví mis dudas con mi jefe directo. Acepto:

El puesto de Núcleos y mediciones, que reporta a Jefe de laboratorio, en el turno día.

Un sueldo mensual bruto de $20,000, más prestaciones de ley, y un variable meta de 15 % ($3,000 al mes), pagado como dice la parte 4.

Que mi KPI principal es Núcleos con registro completo el mismo día, con meta de 100 % de los núcleos del plan de control, con cadenamiento, GPS, foto, espesor y acero, y que se me mide como dice la parte 4.

La capacitación de la parte 3 y las preguntas de comprobación al terminarla.

Los motivos de despido de la parte 5, que conozco uno por uno.

Que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que una desviación sólo existe si está firmada.

Este documento es anexo de mi contrato individual de trabajo y forma parte de él; no lo sustituye. Si algo de aquí contradijera al contrato o a la ley, vale lo que más me favorezca.

|  | Persona contratada | Jefe directo | Por la empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre completo, escrito a mano |  |  |  |
| Firma de aceptado |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |
| Lugar |  |  |  |

Puesto: Núcleos y mediciones · Sueldo mensual bruto: $20,000 · Variable: 15 % · v2 · 2026-09-29