CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Gerente de calidad

Garantizar que lo construido sea exactamente lo especificado, medido y documentado, para que el pavimento llegue a los 50 años.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Calidad |
| Reporta a | Director de Proyecto |
| Grupo | Estructura de proyecto |
| Plazas | 1 por proyecto, compartida entre frentes |
| Turno | día, con guardia |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $125,000 |
| Variable por metas | 25 % del sueldo anual · $375,000 |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Gerente de calidad, existe para esto: garantizar que lo construido sea exactamente lo especificado, medido y documentado, para que el pavimento llegue a los 50 años.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Garantizar que lo construido sea exactamente lo especificado, medido y documentado, para que el pavimento llegue a los 50 años.

Es el puesto más difícil de llenar y el más subestimado. Rechaza camiones, detiene colados y para la obra sin pedir permiso a nadie.

## De qué responde

El diseño de mezcla validado con los agregados reales del banco.

El plan de control: qué se mide, cuándo, por quién y con qué criterio de aceptación.

La aceptación por núcleos, vigas, aire, permeabilidad, contracción y suavidad.

La trazabilidad: cada metro colado con su camión, su temperatura y sus ensayos.

El tramo de prueba y la decisión técnica de qué variante se escala.

## Qué puede decidir

Rechazar camiones, detener el tren y suspender la noche, sin pedir permiso.

Rechazar un banco de agregado, un lote de cemento o de acero que no cumpla.

Pedir al Director que no se reanude hasta resolver la causa.

No le toca: dirigir la producción ni negociar el avance.

## Experiencia que pedimos

10 años o más en materiales y tecnología del concreto, al menos 5 en pavimentos rígidos.

Idealmente del lado de la supervisión o de la dependencia: ya sabe decir que no.

Haber diseñado mezclas con ceniza volante o escoria y haber manejado laboratorio acreditado.

## Escolaridad y certificaciones

Ingeniería civil o química; maestría en materiales o en tecnología del concreto deseable.

Certificaciones de laboratorio y técnico de concreto (tipo ACI) vigentes; conocimiento de normas ASTM y NMX.

## El tipo de persona

Firme sin ser rígido: explica el porqué de cada rechazo.

Incorruptible y visible: no negocia la especificación en privado.

Curioso: quiere saber por qué salió mal una viga, no sólo que salió mal.

Escribe todo: si no está registrado, no pasó.

## Señales de alerta en la entrevista

Habla de "llenar formatos" y no de decidir.

Dice que "con experiencia no hace falta medir".

Nunca ha rechazado un camión o no recuerda la última vez.

Busca quedar bien con Producción.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| Son las 3 a. m. y llega un camión a 32 °C. El residente le pide dejarlo pasar porque la planta ya enfrió los siguientes. ¿Qué hace? | Lo rechaza, registra la causa y verifica que la planta corrija; no se cuela concreto fuera de especificación. |
| ¿Por qué la permeabilidad importa más que la resistencia para durar 50 años? | Porque un concreto puede ser resistente y permeable a la vez; el agua y los agentes entran por los poros conectados. |
| ¿Qué hace si los núcleos de un tramo salen 1.5 cm abajo del espesor? | Aplica la penalización del contrato, analiza la causa (rasante, modelo 3D, base) y ajusta el control antes de la siguiente noche. |
| ¿Cómo valida que el agregado no es reactivo? | Con expansión menor a 0.10 % a 16 días (ASTM C1260) y petrografía del banco, antes de contratarlo. |

## Prueba práctica

Revisión de un expediente real de laboratorio con errores sembrados (una viga mal curada, un aire fuera de rango, un certificado vencido): debe encontrarlos en una hora y decir qué decide con cada uno.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $125,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 25 % del sueldo anual ($375,000).

Cómo se paga: cada año, y nada por metros.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 60 % | Calidad medida del año |
| 25 % | Seguridad |
| 15 % | Tablero y trazabilidad completos |

Tus indicadores:

Porcentaje de metros con trazabilidad completa.

Permeabilidad menor a 1,500 coulombs y contracción ≤ 400 microstrain en los ensayos del mes.

Núcleos con espesor completo; IRI de aceptación ≤ 1.0 m/km.

Cero camiones aceptados fuera de especificación.

Si tu bono dependiera de los metros, tu puesto dejaría de existir.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:00 | Junta de cierre: rechazos de la noche y su causa. |
| Mañana | Revisa ensayos, núcleos y vigas; visita banco y planta. |
| Tarde | Libera tramos, revisa el plan de la noche y la temperatura esperada. |
| Noche (varias por semana) | Recorre el frente con el laboratorista de turno. |
| Lunes | Presenta tendencias de calidad en la junta de las dos semanas. |

## Lo específico de tu puesto

La dosificación completa: cementante 320–350 kg/m³ con 20–25 % de ceniza clase F; agua/cementante ≤ 0.42; aire 5–7 % con espaciamiento ≤ 0.20 mm; revenimiento 3–5 cm; MR 48 kg/cm² a 28 días.

Durabilidad medida: permeabilidad menor a 1,500 coulombs o resistividad ≥ 20 kΩ·cm; contracción ≤ 400 microstrain a 28 días; expansión menor a 0.10 % (ASTM C1260).

Curado interno con pómez presaturada: medir la humedad del agregado en cada bachada; si entra seco, roba agua en lugar de darla.

Evaporación en el frente y cuándo no se cuela; método de madurez para abrir a tráfico (MR 30 kg/cm²).

Especificación por desempeño: la mezcla puede evolucionar si cumple los resultados medidos.

Acero en CRCP: 0.70 %, #6 cada 15 cm, a un tercio del espesor sobre sillas, recubrimiento mínimo de 7 cm; anclajes terminales obligatorios.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| ≤ 30 °C | temperatura del concreto en la descarga |
| ≤ 0.42 | agua/cementante |
| 5–7 % | aire incluido |
| ≤ 75 min | mezclado a colocación, el peor camión del turno |
| < 0.5 kg/m²/h | evaporación máxima de la noche |
| < 1,500 C | permeabilidad |
| MR 48 | kg/cm² a 28 días en vigas |

## Los errores que cuestan 50 años

Aceptar un camión "sólo esta vez".

Especificar por ingrediente y no por desempeño.

Dejar que el laboratorista nocturno reporte al superintendente.

No medir sulfatos antes de estabilizar con cal.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Semana 1 | Especificación completa, banco de caliza, planta y ensayos de validación del diseño de mezcla. |
| Semanas 2 a 4 | Monta el plan de control y los formatos digitales con el ingeniero de datos; entrena al jefe de laboratorio y a los laboratoristas en los criterios de rechazo. |
| Tramo de prueba | Diseña, instrumenta y evalúa las tres variantes (con curado interno, sin él, con capa inferior de RCC). |
| Primer año | Informe trimestral de durabilidad al Director y a la supervisión independiente. |

## Certificaciones y formación

Técnico de concreto y laboratorio (tipo ACI), vigente.

Curado interno y agregados ligeros.

Sensores de madurez y humedad interna.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Qué dos ensayos especifican la durabilidad directamente?

☐  7. ¿Qué pasa si el pómez entra seco a la mezcla?

☐  8. ¿Con qué resistencia se abre a tráfico y cómo se verifica?

☐  9. ¿A quién reportas, y a quién no?

## Tu siguiente escalón

Dirección técnica de la empresa o del área de ingeniería, datos y estándar (la fuente 5 del negocio).

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Gerente de calidad, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Director de Proyecto) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |