CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Gerente de logística

Que nunca falte concreto en el frente: el intervalo de dos minutos, el inventario de cemento y ceniza y la disponibilidad de las cuatro máquinas críticas.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Logística y equipo |
| Reporta a | Director de Proyecto |
| Grupo | Estructura de proyecto |
| Plazas | 1 por proyecto, compartida entre frentes |
| Turno | día, con guardia |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $110,000 |
| Variable por metas | 25 % del sueldo anual · $330,000 |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Gerente de logística, existe para esto: que nunca falte concreto en el frente: el intervalo de dos minutos, el inventario de cemento y ceniza y la disponibilidad de las cuatro máquinas críticas.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Que nunca falte concreto en el frente: el intervalo de dos minutos, el inventario de cemento y ceniza y la disponibilidad de las cuatro máquinas críticas.

La restricción real de una obra de pavimento no es la máquina: es la cadena de suministro. Este puesto es un problema de flujo, no de fierro.

## De qué responde

El flujo planta–acarreo–frente y el intervalo promedio entre descargas.

Inventarios de cemento, ceniza, agregado, acero, diésel y refacciones.

La disponibilidad de planta, pavimentadora, enfriadora y máquina de textura y curado.

Los contratos con transportistas, cementera, acería y bancos de agregado.

Los saltos de planta cada 15–20 km, programados como una actividad más.

## Qué puede decidir

Ordenar compras y reabastecimientos dentro del presupuesto.

Decidir la ubicación de la planta y el calendario de sus saltos.

Exigir a los transportistas el cumplimiento de la cláusula de mando del despachador.

No le toca: aceptar concreto fuera de especificación para no parar.

## Experiencia que pedimos

8 años o más en operaciones o cadena de suministro con ritmos continuos (industria, minería, concreto premezclado).

Manejo de flotas de más de 20 unidades con GPS.

No es indispensable venir de la construcción: a veces es mejor que venga de la logística industrial.

## Escolaridad y certificaciones

Ingeniería industrial, civil o afín; formación en logística o investigación de operaciones deseable.

Manejo de tableros, rutas y modelos de inventario.

## El tipo de persona

Piensa en flujo y en cuellos de botella.

Tiene la ruta de acarreo cronometrada y sabe a qué hora se pone lento cada cruce.

Negocia firme con proveedores y cumple lo que promete.

Se adelanta: pide antes de que falte.

## Señales de alerta en la entrevista

Resuelve la falta de camiones "comprando más camiones".

No conoce el costo de una hora de paro.

Habla de maquinaria y no de ciclos.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| La planta está a 15 km y el intervalo sube a 3.5 minutos. ¿Qué mueve primero? | Revisa ciclo y cruces, reserva de camiones y adelanta el salto de planta; no apura la pavimentadora. |
| ¿Cuántos días de autonomía de cemento y ceniza tiene que haber en silos? | Dos días de colado. |
| Un transportista no acepta que su chofer responda al despachador. ¿Qué hace? | No lo contrata: la cláusula de mando es condición. |
| ¿Cómo decide cuándo mover la planta? | Antes de que el frente pase de 10 km de distancia; se programa con días de anticipación y se prueba 4 horas antes de reanudar. |

## Prueba práctica

Ejercicio con datos de ciclo de camiones (GPS de una noche real): identificar las tres causas del intervalo largo y proponer el plan de la noche siguiente, con números.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $110,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 25 % del sueldo anual ($330,000).

Cómo se paga: cada año, pagado en tres partes.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Al entregar el tramo |
| 30 % | Al año 2, si el tramo cumple |
| 30 % | Al año 5, si el tramo sigue cumpliendo la garantía (suavidad, agrietamiento, drenes) |

Tus indicadores:

Intervalo promedio entre camiones ≤ 2.5 min.

Camiones fuera de ciclo: cero.

Minutos de paro del tren atribuibles a suministro.

Disponibilidad de las cuatro máquinas críticas.

Días de autonomía de silos siempre ≥ 2.

Cobras cuando la carretera demuestra que dura.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:00 | Junta de cierre: intervalos, paros por suministro y camiones fuera de ciclo. |
| Mañana | Proveedores, inventarios y mantenimiento del tren. |
| 17:30 | Arma la noche con el despachador y el jefe de planta: m³, camiones y temperatura. |
| Noche | Guardia por teléfono; recorre planta y ruta al menos una noche por semana. |

## Lo específico de tu puesto

La aritmética: 227 m³/h ÷ 8 m³ = 28 descargas por hora; camiones según distancia: 15 a 5 km, 22 a 10 km, 29 a 15 km, más 15 % de reserva.

Límite duro: el concreto se coloca dentro de 60 a 90 minutos del mezclado, menos con calor.

Planta de 250–280 m³/h: nunca al 100 % de su capacidad nominal.

Las cuatro máquinas críticas no tienen sustituto a media noche: planta, pavimentadora, enfriadora y textura y curado; cada una con su plan escrito de falla.

Contratos anuales indexados de cemento, ceniza y acero; crédito de proveedores a 60 días.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 2 min | un camión por descarga, toda la noche |
| ≤ 10 km | distancia planta–colado |
| 2 días | autonomía de silos |
| 15 % | camiones de reserva |
| 4 h | prueba continua de la planta antes de cada reubicación |

## Los errores que cuestan 50 años

Apurar la pavimentadora para "recuperar" un intervalo largo.

Dejar que un camión salga del ciclo a cargar diésel.

Mover la planta sin prueba de 4 horas.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Semana 1 | Recorre banco, planta, ruta y frente; cronometra la ruta a distintas horas. |
| Semanas 2 a 4 | Monta el tablero de despacho con el ingeniero de datos; firma contratos con la cláusula de mando. |
| Tramo de prueba | Opera la planta y el acarreo del tramo como ensayo general. |
| Primer año | Revisión mensual de costo de acarreo y de disponibilidad de máquinas. |

## Certificaciones y formación

Gestión de flotas y telemetría.

Seguridad en patios de planta y en rutas nocturnas.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuántos camiones hacen falta a 10 km, con reserva?

☐  7. ¿Cuánto tiempo máximo puede pasar entre mezclado y colocación?

☐  8. ¿Cuáles son las cuatro máquinas críticas?

☐  9. ¿Por qué la planta se mueve con el frente?

## Tu siguiente escalón

Dirección de operaciones de varios corredores.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Gerente de logística, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Director de Proyecto) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |