CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Residente de colado

Dirigir el tren de colado cada noche para colar 1,000 metros sin parar, con cero agua añadida y curado inmediato, y reportar cada minuto de paro con su causa.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Superintendente de frente |
| Grupo | Mando y staff |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | noche |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $72,000 |
| Variable por metas | 25 % · $18,000 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Residente de colado, existe para esto: dirigir el tren de colado cada noche para colar 1,000 metros sin parar, con cero agua añadida y curado inmediato, y reportar cada minuto de paro con su causa.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Dirigir el tren de colado cada noche para colar 1,000 metros sin parar, con cero agua añadida y curado inmediato, y reportar cada minuto de paro con su causa.

Es el dueño del tren de 19:00 a 05:00. De su criterio depende que la pavimentadora no se detenga y que, cuando se detenga, la causa quede escrita y no se repita.

## De qué responde

Los metros colados de la noche (meta ≥ 1,000 m).

Los minutos de paro del tren con su causa (meta < 30 min): el insumo principal de la junta de las 06:00.

La coordinación entre colocadora, pavimentadora, textura y curado, y la distancia correcta entre ellas.

El arranque del tren entre 16:00 y 19:00: planta, primeras revolturas, torres de luz y acero revisado.

El mando del cabo de colado y, a través de él, de toda la cuadrilla nocturna.

## Qué puede decidir

Parar el tren sin consultar a nadie cuando algo pone en riesgo la calidad o a la gente.

Ajustar la velocidad de la pavimentadora dentro de 1 a 2 metros por minuto según llega el concreto.

Mandar colocar rompevientos o suspender el colado de la noche si la evaporación sube de 0.5 kg/m²·h.

No le toca: reanudar un colado detenido por Calidad o Seguridad (eso es sólo del Director), ni aceptar un camión que el laboratorista rechazó.

## Experiencia que pedimos

5 a 10 años en pavimento rígido, con al menos 2 temporadas de colado con pavimentadora de cimbra deslizante en autopista o aeropuerto.

Haber vivido una noche que salió mal (junta fría, camión rechazado en cadena, falla de máquina) y saber explicar qué cambió después.

Experiencia en concreto reforzado continuo o, al menos, en losa con pasajuntas y control 3D.

## Escolaridad y certificaciones

Ingeniería civil titulada.

Deseable: certificación de técnico de campo en concreto (ACI Grade I) y curso de pavimentos de concreto.

## El tipo de persona

Conoce por nombre a los operadores de las cuatro máquinas críticas y sabe qué le duele a cada una.

Mantiene la calma por radio a las 3 de la mañana; habla corto y en voz baja.

Escribe la causa del paro en el momento, no al final del turno.

Respeta un rechazo del laboratorio sin discutirlo frente a la cuadrilla.

Camina el tren varias veces por noche, no lo dirige desde la camioneta.

## Señales de alerta en la entrevista

Presume noches de "récord" sin hablar de paros ni de curado.

Dice que "un poco de agua" ayuda a la pavimentadora.

No sabe cuánto concreto lleva un metro de losa.

Culpa siempre a la planta o a los camiones y nunca a la organización del tren.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| La pavimentadora espera concreto cada 5 minutos. ¿Qué hace con la velocidad? | Baja la velocidad para mantenerla en movimiento continuo, llama al despachador y registra la causa; nunca acelera después para "recuperar". |
| El viento sube y la evaporación calculada llega a 0.6 kg/m²·h. ¿Qué hace? | Rompevientos, niebla si aplica, membrana a doble dosis inmediata; si no baja de 0.5, suspende y lo deja escrito. |
| ¿Por qué importa la distancia entre la colocadora y la pavimentadora? | Si se separa de más, el concreto pierde trabajabilidad antes de entrar al molde; si la textura y curado se retrasa, la superficie se seca al aire. |
| Un acabador le pide agua para cerrar una orilla. ¿Qué responde? | Que no: se corrige con el equipo y el aditivo que manda el laboratorio, nunca con agua. |

## Prueba práctica

Una noche completa en el tramo de prueba o en un frente real, a la sombra del residente titular: debe llevar el registro de paros minuto a minuto con causa, calcular la evaporación cada hora con la estación del frente y decidir en voz alta tres situaciones planteadas por el Gerente de calidad. Aprueba si su registro coincide con el control 3D de la pavimentadora en ± 5 minutos y ninguna decisión viola las tres reglas.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $72,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 25 % del sueldo ($18,000 al mes); con la meta cumplida el mes suma $90,000.

Cómo se paga: cada trimestre, con las metas del frente y el margen.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 35 % | Metros colados contra el programa |
| 30 % | Calidad medida |
| 15 % | Continuidad y colchones |
| 10 % | Seguridad |
| 10 % | Margen del proyecto |

Tus indicadores:

Metros colados por noche contra meta.

Minutos de paro del tren con causa (< 30 min por noche).

Cero juntas frías no planeadas.

IRI del tramo colado ≤ 1.0 m/km.

Cero accidentes con tiempo perdido en el tren.

El mismo candado: sin calidad y seguridad no se paga la parte de metros.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 16:00 | Llega al frente; revisa acero de esta noche, base, interfaz y rasante con topografía. |
| 17:30 | Junta para armar la noche con jefe de planta, despachador y laboratorio: m³, camiones, temperatura y riesgos. |
| 19:00 | Arranca el tren; confirma primeras revolturas aceptadas por el laboratorio. |
| 19:00–05:00 | Camina el tren; registra cada paro con su causa; vigila evaporación y curado. |
| 05:00–06:00 | Cierre: junta de construcción del día si la hay, limpieza y revisión del tablero. |
| 06:00 | Presenta metros y minutos de paro con causa en la junta de cierre. |

## Lo específico de tu puesto

El tren: colocadora-esparcidora, pavimentadora de cimbra deslizante con control 3D, máquina de textura y curado, y pasarela; viajan en serie a 1–2 m por minuto.

La pavimentadora nunca se detiene: cada paro deja una junta fría, una marca y un punto débil que no se repara después.

227 m³ por hora = 28 camiones de 8 m³ por hora = uno cada 2 minutos, 10 horas seguidas.

Revenimiento de 3–5 cm en la descarga; concreto a 30 °C o menos; peor camión del turno ≤ 75 minutos del mezclado a la colocación.

CRCP: losa de 27 cm, acero #6 cada 15 cm y #4 cada 90 cm, a un tercio del espesor sobre sillas con 7 cm de recubrimiento; carril de 4.20 m con la raya a 3.60 m; hombro amarrado con #4 cada 75 cm.

Curado: membrana a doble dosis inmediatamente después de texturizar, evaporación < 0.5 kg/m²·h; un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia.

Juntas de construcción al final de la noche con el acero pasado y reforzado según el plano; nunca una junta improvisada.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 1,000 m | meta de la noche |
| < 30 min | paro máximo del tren por noche |
| 2 min | intervalo entre camiones |
| 1–2 m/min | velocidad del tren |
| < 0.5 kg/m²·h | evaporación máxima |
| ≤ 30 °C | temperatura del concreto en la descarga |

## Los errores que cuestan 50 años

Acelerar la pavimentadora para recuperar metros después de un paro.

Permitir agua añadida "sólo en la orilla".

Dejar que la máquina de textura y curado se atrase del resto del tren.

Reportar un paro sin causa, o con la causa equivocada.

Recortar las tres horas de arranque del tren cuando hay prisa.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Noches completas con el residente saliente o con el superintendente; recorre planta y ruta con el despachador. |
| Semana 2 | Aprende el tablero con el Ingeniero de datos: de dónde salen los minutos de paro y los metros. |
| Tramo de prueba | Dirige el colado de las tres variantes y entrena a la cuadrilla en los tres días de capacitación: agua, temperatura y curado hasta que se repitan solos. |
| Primer trimestre | Revisión mensual con el superintendente de paros por causa y acciones tomadas. |

## Certificaciones y formación

ACI Concrete Field Testing Technician Grade I.

Curso de pavimentos de concreto con cimbra deslizante y CRCP.

NOM-031-STPS: seguridad en obras de construcción.

Control 3D de maquinaria.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuántos m³ lleva un metro de losa y cuántos camiones por hora pide la noche?

☐  7. ¿Qué haces si el concreto llega cada 5 minutos?

☐  8. ¿Cuándo no se cuela, aunque todo esté listo?

☐  9. ¿Quién reanuda el tren si Calidad lo detuvo?

## Tu siguiente escalón

Superintendente de frente.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

Escribir la causa de cada paro en el momento en que pasa.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Residente de colado, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Superintendente de frente) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |