CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Laboratorista

Medir, con el método correcto y a tiempo, cada capa y cada muestra de concreto que le toque, y rechazar lo que no cumpla sin pedir permiso a nadie.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Calidad |
| Reporta a | Jefe de laboratorio |
| Grupo | Mando y staff |
| Plazas por frente | 3 |
| Turno | rotando |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $23,000 |
| Variable por metas | 15 % · $3,450 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Laboratorista, existe para esto: medir, con el método correcto y a tiempo, cada capa y cada muestra de concreto que le toque, y rechazar lo que no cumpla sin pedir permiso a nadie.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Medir, con el método correcto y a tiempo, cada capa y cada muestra de concreto que le toque, y rechazar lo que no cumpla sin pedir permiso a nadie.

Es el que tiene el termómetro, el cono y la olla de aire en la mano. Si mide mal, el laboratorio entero decide mal. Rota entre el día y la noche, así que conoce la obra completa.

## De qué responde

Las pruebas de compactación y humedad de subrasante, subbase y base, punto por punto.

Temperatura, revenimiento y aire del concreto cuando cubre el tren.

El colado, curado y transporte de vigas y cilindros, cada uno con su camión.

La lectura de sensores de madurez y humedad interna.

La captura de cada resultado en la tableta, con hora, ubicación y camión.

## Qué puede decidir

Rechazar un camión o una capa que no cumpla, sin pedir permiso.

Pedir que se detenga el trabajo en una capa hasta terminar su ensayo.

No le toca: cambiar el diseño de mezcla ni decidir desviaciones; y nunca recibe órdenes de Producción sobre un resultado.

## Experiencia que pedimos

2 años o más como laboratorista de campo en concreto y terracerías, con pruebas de compactación, revenimiento, aire y colado de especímenes.

Haber trabajado turnos nocturnos en obra.

Deseable: experiencia con densímetro nuclear o equipo equivalente y con sensores de madurez.

## Escolaridad y certificaciones

Preparatoria o técnico en construcción o laboratorio.

Saber usar tableta y hacer operaciones básicas; licencia de manejo deseable.

## El tipo de persona

Hace el ensayo completo aunque tengan prisa: no se salta pasos.

Dice lo que midió, aunque no le guste a nadie.

Cuida su equipo: limpia el cono y la olla después de cada prueba.

Pregunta cuando no entiende un resultado.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que "ya sabe" cuánto da una prueba sin hacerla.

Ha cambiado un resultado para no parar la obra.

No sabe cómo se curan las vigas.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| El cabo te dice que la capa "ya está" y que no hace falta medir ese tramo. ¿Qué haces? | Mido todos los puntos que marca el plan; sin medición no se libera. |
| ¿Qué pasa si una viga se queda al sol toda la mañana antes de curarla? | Sale baja y hace creer que el concreto falló; las vigas se curan como dice la norma, desde el primer momento. |
| Un camión da 31 °C. ¿Qué haces? | Lo rechazo, lo registro con la hora y aviso al jefe de planta y al jefe de laboratorio. |

## Prueba práctica

En campo, 3 horas, con el Jefe de laboratorio: hacer 5 pruebas de compactación en subrasante, un revenimiento, una prueba de aire y colar dos vigas con su etiqueta, capturando todo en la tableta. Aprueba si los métodos son correctos paso a paso, los resultados coinciden con los del jefe dentro de la tolerancia de la norma y la captura queda completa.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $23,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($3,450 al mes); con la meta cumplida el mes suma $26,450.

Cómo se paga: cada mes, y nada por metros.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 60 % | Calidad medida |
| 25 % | Seguridad |
| 15 % | Tablero y registros completos y a tiempo |

Tus indicadores:

Ensayos del plan hechos a tiempo: 100 %.

Resultados capturados completos (hora, ubicación, camión) antes del cierre del turno.

Vigas y cilindros bien curados y trazables: cero perdidos.

Cero accidentes.

Tu bono no depende del avance a propósito: quien puede rechazar un camión no puede ganar más por dejarlo pasar.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| Turno de día | Compactación y humedad en terracería y base; liberaciones con el jefe de laboratorio. |
| Tarde | Cura y traslada vigas; lee sensores de madurez de las losas recientes. |
| Turno de noche (cuando rota) | En el tren con el laboratorista de turno: temperatura, revenimiento y aire; cuela vigas. |
| Cierre del turno | Sube los resultados a la tableta y entrega el turno por escrito. |

## Lo específico de tu puesto

Compactación: 95 % Proctor modificado punto por punto en los 30 cm de subrasante; un punto bajo no se compensa con un promedio alto.

Concreto: ≤ 30 °C en la descarga, revenimiento 3–5 cm, aire 5–7 %; se mide dentro de los primeros minutos de la descarga, del tercio medio del camión.

Vigas: se cuelan, se identifican con su camión y hora, y se curan desde el primer momento; se ensayan a 28 y a 90 días (MR 48 kg/cm² a 28).

Madurez: los sensores dicen cuándo la losa llega a MR 30 kg/cm² para abrir a tráfico.

Pómez presaturado: se mide su humedad en cada bachada; si entra seco, roba agua.

Sulfatos: se miden antes de echar cal o cemento a un suelo; sobre ~0.1 % no se estabiliza así.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 95 % | Proctor modificado, cada punto |
| 3–5 cm | revenimiento |
| 5–7 % | aire |
| ≤ 30 °C | temperatura del concreto |
| 28 y 90 días | edades de ensayo de vigas |

## Los errores que cuestan 50 años

Medir el aire o el revenimiento tarde, cuando el concreto ya cambió.

Dejar vigas sin curar o sin etiqueta.

Anotar un resultado "de memoria" o redondeado a favor.

Aceptar una orden de Producción sobre un resultado.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el jefe de laboratorio: cada método paso a paso y práctica en el laboratorio de campo. |
| Semana 2 | Turnos de día en terracería y base; primera noche en el tren junto al laboratorista de turno. |
| Tramo de prueba | Mide las tres variantes y aprende a leer sensores de madurez y humedad. |
| Mes 3 | Examen práctico con el jefe de laboratorio para quedar solo en turno. |

## Certificaciones y formación

ACI Concrete Field Testing Technician Grade I.

Normas NMX-C del ONNCCE: muestreo, revenimiento, aire y elaboración de especímenes.

Manejo seguro de densímetro nuclear, si se usa (licencia de la autoridad nuclear).

NOM-017-STPS: equipo de protección personal.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Por qué no sirve el promedio en compactación?

☐  7. ¿Cuándo y de qué parte del camión se toma la muestra?

☐  8. ¿Qué haces con una viga recién colada?

☐  9. ¿A quién le avisas cuando rechazas un camión?

## Tu siguiente escalón

Laboratorista de turno (nocturno, con autoridad sobre cada camión) y después Jefe de laboratorio.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Laboratorista, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Jefe de laboratorio) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |