CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Topógrafo · control 3D

Mantener el modelo digital 3D del corredor correcto y verificado en cada máquina y en cada rover, para que cada capa quede en su nivel exacto y quede registrada como se construyó.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Superintendente de frente |
| Grupo | Mando y staff |
| Plazas por frente | 2 |
| Turno | día y noche |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $34,000 |
| Variable por metas | 15 % · $5,100 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Topógrafo · control 3D, existe para esto: mantener el modelo digital 3D del corredor correcto y verificado en cada máquina y en cada rover, para que cada capa quede en su nivel exacto y quede registrada como se construyó.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Mantener el modelo digital 3D del corredor correcto y verificado en cada máquina y en cada rover, para que cada capa quede en su nivel exacto y quede registrada como se construyó.

Sin estacas ni hilos, la rasante, el espesor de 27 cm y el bombeo de 2 % dependen de que el modelo y la estación base estén bien. Un error de modelo se cuela en kilómetros antes de que alguien lo note.

## De qué responde

El modelo digital 3D cargado en motoconformadoras, extendedora, pavimentadora y rovers.

La estación base GNSS y los 4 rovers: calibrados y verificados contra puntos físicos.

Los niveles de cada capa antes de que el siguiente frente la cubra.

El as-built: espesor y geometría reales de cada metro colado.

El trazo de drenes, salidas cada 60–100 m y cabezales.

## Qué puede decidir

Detener una máquina que trabaja con un modelo equivocado o sin señal confiable.

No entregar niveles de una capa fuera de tolerancia al siguiente frente.

Pedir corrección de rasante antes de que el tren cuele sobre ella.

No le toca: cambiar el proyecto geométrico sin la firma del Director.

## Experiencia que pedimos

4 años o más en topografía de obra carretera, con al menos 2 operando control de maquinaria 3D con GNSS (no sólo estación total).

Haber cargado y verificado modelos en motoconformadoras o pavimentadoras.

Experiencia en levantamiento as-built y en trabajo nocturno.

## Escolaridad y certificaciones

Técnico o ingeniero topógrafo, o ingeniería civil.

Manejo de software de diseño y modelos de superficie; lectura de secciones y planos.

## El tipo de persona

Verifica contra un punto físico antes de confiar en la pantalla.

Explica a los operadores con calma qué ven en su pantalla y qué significa.

Detallista con los datos: nombra y respalda cada archivo.

Se mueve rápido entre frentes y responde por radio.

## Señales de alerta en la entrevista

Nunca ha trabajado con control 3D, sólo con estación total.

No revisa la estación base al empezar el turno.

Dice que "unos centímetros no importan".

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| La pavimentadora da 25.5 cm en un tramo según el control 3D. ¿Qué revisas? | Modelo cargado, nivel de la base e interfaz, calibración de sensores y base GNSS; aviso al residente antes de que avance más. |
| ¿Cada cuándo verificas el modelo contra puntos físicos? | Al inicio de cada turno y cada vez que cambia algo (máquina, base, modelo), con puntos de control conocidos. |
| ¿Por qué importa el bombeo transversal de 2 %? | Porque el agua tiene que salir hacia el dren de borde; una zona plana guarda agua bajo la losa. |

## Prueba práctica

Medio día en el tramo de prueba: debe instalar y verificar la estación base, comprobar un rover contra tres puntos de control, cargar un modelo en una máquina y levantar el as-built de 100 m de base. Aprueba si sus verificaciones cierran dentro de la tolerancia del proyecto y el levantamiento queda completo y nombrado correctamente.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $34,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($5,100 al mes); con la meta cumplida el mes suma $39,100.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Capas entregadas dentro de tolerancia al primer intento.

Minutos de paro del tren por modelo o señal: cero.

As-built del metro colado completo y entregado en 24 horas.

Espesor de losa confirmado por núcleos sin faltantes.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| Inicio de turno | Verifica estación base y rovers contra puntos de control. |
| Día | Niveles de subrasante, subbase y base; trazo de drenes y salidas. |
| 16:00–19:00 (turno de noche) | Revisa rasante e interfaz frente al tren; verifica modelo en la pavimentadora. |
| Noche | Soporte al tren por radio; cuida la señal y la base GNSS. |
| Cierre | Descarga datos del control 3D y prepara el as-built. |

## Lo específico de tu puesto

Sección: dos carriles de 4.20 m con la raya a 3.60 m, losa de 27 cm, hombro de concreto amarrado.

Capas: subrasante 30 cm, subbase drenante 15–20 cm, base 15–20 cm, interfaz 4–6 cm, losa 27 cm; el espesor de la losa depende de que la base esté en su nivel.

Bombeo transversal de 2 % sin zonas planas; rasante de la losa al menos 80 cm arriba del nivel más alto del agua subterránea.

Dren de borde perforado de 10 cm con salidas cada 60–100 m, cabezal visible y registro de limpieza.

Estación base GNSS + 4 rovers; modelo verificado contra puntos físicos antes de cada turno.

El control 3D de la pavimentadora también registra metros, velocidad y paros: ese dato alimenta el tablero.

Acero a un tercio del espesor desde arriba con 7 cm de recubrimiento: la altura de sillas se revisa contra el nivel de la base.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 27 cm | espesor de losa |
| 2 % | bombeo transversal |
| 80 cm | altura mínima de rasante sobre el agua subterránea |
| 60–100 m | separación de salidas del dren |
| 1 + 4 | estación base y rovers del frente |

## Los errores que cuestan 50 años

Confiar en la pantalla sin verificar contra un punto físico.

Dejar pasar una base alta: la losa sale delgada y se descubre en los núcleos.

Perder o sobrescribir datos del as-built.

Dejar zonas planas sin bombeo.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el topógrafo del otro turno: puntos de control, estación base y modelos del corredor. |
| Semana 2 | Con el Ingeniero de datos: cómo sale el as-built y el dato de paros del control 3D. |
| Tramo de prueba | Carga y verifica modelos en todas las máquinas; levanta el as-built de las tres variantes. |
| Mes 3 | Revisión con el superintendente de capas al primer intento y paros por modelo. |

## Certificaciones y formación

Control de maquinaria 3D con GNSS (curso del fabricante o equivalente).

NOM-031-STPS: seguridad en obras de construcción.

Trabajo seguro junto a maquinaria en movimiento.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cada cuándo y cómo verificas el modelo?

☐  7. ¿Qué pasa con la losa si la base queda alta?

☐  8. ¿Cuál es el bombeo transversal y por qué?

☐  9. ¿Qué registra el control 3D además de niveles?

## Tu siguiente escalón

Jefe de topografía de varios frentes o apoyo del Ingeniero de datos en modelo digital y as-built.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Topógrafo · control 3D, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Superintendente de frente) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |