CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Despachador de camiones

Hacer llegar un camión de 8 m³ a la pavimentadora cada 2 minutos, toda la noche, sin que ninguno se salga del ciclo.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Logística |
| Reporta a | Gerente de logística |
| Grupo | Mando y staff |
| Plazas por frente | 2 |
| Turno | uno por turno |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $32,000 |
| Variable por metas | 20 % · $6,400 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Despachador de camiones, existe para esto: hacer llegar un camión de 8 m³ a la pavimentadora cada 2 minutos, toda la noche, sin que ninguno se salga del ciclo.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Hacer llegar un camión de 8 m³ a la pavimentadora cada 2 minutos, toda la noche, sin que ninguno se salga del ciclo.

No es un radioperador: es el controlador de tráfico aéreo de la obra. Administra el recurso más escaso, la continuidad, y un buen despachador vale más que un camión adicional.

## De qué responde

El intervalo promedio entre descargas (meta ≤ 2.5 minutos).

Que ningún camión se salga del ciclo: ni a cargar diésel, ni a otro lado.

El orden de carga en planta según el avance del tren.

La reserva de camiones (15 %) y su entrada cuando uno falla.

El registro de ciclos, retrasos y causas para el tablero.

## Qué puede decidir

Mandar sobre todos los choferes, propios y subcontratados: esa cláusula está firmada en el contrato del transportista.

Sacar de la ruta a un chofer que no respeta el ciclo o maneja inseguro, y meter uno de reserva.

Pedir a planta que retrase o acelere la carga según el tren.

No le toca: aceptar un camión rechazado por el laboratorio ni mandarlo "a otro lado del frente".

## Experiencia que pedimos

3 años o más despachando flotilla en concreto premezclado, minería o transporte con ritmo continuo, con GPS en vivo.

Haber manejado 20 o más unidades a la vez en turno nocturno.

Deseable: haber sido chofer de revolvedora.

## Escolaridad y certificaciones

Preparatoria terminada o técnico en logística.

Manejo de tablero de GPS, radio y tableta.

## El tipo de persona

Ve el tablero y sabe quién va a llegar tarde antes de que llegue tarde.

Habla claro y firme por radio, sin gritar.

Se gana el respeto de los choferes: justo con todos, propios y subcontratados.

No se distrae: su pantalla es el frente.

## Señales de alerta en la entrevista

Resuelve todo "pidiendo más camiones".

No sabe calcular un ciclo.

Le cuesta dar órdenes a choferes de otra empresa.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| La planta está a 10 km. ¿Cuántos camiones necesitas y por qué? | Unos 22 más 15 % de reserva: el ciclo es de ~47 minutos y hacen falta 28 descargas por hora. |
| Un chofer avisa que va a cargar diésel a la gasolinera. ¿Qué respondes? | Que no: el diésel se carga en el patio de planta, fuera del ciclo del tren; si hace falta, entra un camión de reserva. |
| El intervalo sube a 3.5 minutos en la última hora. ¿Qué revisas? | En qué parte del ciclo se pierde (carga, ruta, cruce, descarga), lo corrige con la reserva y avisa al residente para bajar la velocidad del tren. |

## Prueba práctica

Una noche completa junto al despachador titular, con el tablero de GPS: debe llevar el registro de ciclos, anticipar al menos tres retrasos antes de que pasen y decidir la entrada de la reserva. Después, en 30 minutos, calcula la flotilla para 5, 10 y 15 km. Aprueba si el intervalo de su hora a cargo queda ≤ 2.5 min y sus cálculos coinciden con la tabla del proyecto.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $32,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 20 % del sueldo ($6,400 al mes); con la meta cumplida el mes suma $38,400.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Intervalo promedio entre camiones ≤ 2.5 min.

Camiones fuera de ciclo: cero.

Minutos de paro del tren por falta de concreto.

Tiempo del peor camión de mezclado a colocación ≤ 75 min.

Cero accidentes de tránsito de la flotilla.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 17:30 | Junta para armar la noche: m³, camiones, distancia y cruces lentos. |
| 18:00 | Revisa choferes presentes, diésel cargado en patio y reserva lista. |
| 19:00–05:00 | Despacha un camión cada 2 minutos; vigila el GPS; mete la reserva cuando uno falla. |
| 05:00–06:00 | Cierra ciclos, anota causas de retraso y entrega el intervalo al tablero. |

## Lo específico de tu puesto

227 m³/h ÷ 8 m³ = 28 descargas por hora: un camión cada 2 minutos durante 10 horas.

Ciclo = carga 6 min + ida + descarga 6 min + maniobra 5 min + regreso, a 40 km/h promedio: ~32 min a 5 km, ~47 a 10 km, ~62 a 15 km.

Camiones necesarios: 15 a 5 km, 22 a 10 km, 29 a 15 km, más 15 % de reserva; a 25 km (44 camiones) es inviable por tiempo.

Límite duro: el concreto se coloca dentro de 60 a 90 minutos del mezclado, menos con calor; el peor camión del turno ≤ 75 min.

Diésel y baños en el patio de planta; ruta levantada y cronometrada antes de arrancar.

La cláusula de mando: el chofer responde al despachador de la obra, no a su patrón.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 2 min | intervalo meta entre camiones |
| ≤ 2.5 min | intervalo promedio aceptable |
| 28 | descargas por hora |
| 8 m³ | por camión |
| 15 % | camiones de reserva |
| 60–90 min | máximo del mezclado a la colocación |

## Los errores que cuestan 50 años

Dejar que un camión salga del ciclo a cargar diésel.

Mandar los camiones en bola y dejar huecos después.

Esperar a que el tren se detenga para meter la reserva.

Aceptar que un chofer subcontratado "obedezca a su patrón".

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Noches junto al despachador del otro turno; recorre y cronometra la ruta a distintas horas. |
| Semana 2 | Tablero de GPS con el Ingeniero de datos; conoce a cada chofer y cada transportista. |
| Tramo de prueba | Despacha el colado de prueba y practica la entrada de la reserva. |
| Mes 3 | Revisión con el Gerente de logística de intervalos y causas. |

## Certificaciones y formación

Gestión de flotillas y GPS.

Comunicación por radio y protocolos de emergencia en ruta.

NOM-031-STPS: seguridad en obras de construcción.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuántos camiones hacen falta a 10 km, con reserva?

☐  7. ¿Dónde se carga el diésel y por qué?

☐  8. ¿Cuánto tiempo máximo puede pasar del mezclado a la colocación?

☐  9. ¿A quién obedece un chofer subcontratado en esta obra?

## Tu siguiente escalón

Jefe de despacho de varios frentes o coordinador de acarreo con el Gerente de logística.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Despachador de camiones, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Gerente de logística) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |