CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Almacén y refacciones

Tener en el almacén del frente, controlada y lista, cada refacción, insumo y equipo de protección que se necesite, para que no falte un sensor a las 2 de la mañana.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Logística |
| Reporta a | Gerente de logística |
| Grupo | Mando y staff |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $21,000 |
| Variable por metas | 10 % · $2,100 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Almacén y refacciones, existe para esto: tener en el almacén del frente, controlada y lista, cada refacción, insumo y equipo de protección que se necesite, para que no falte un sensor a las 2 de la mañana.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Tener en el almacén del frente, controlada y lista, cada refacción, insumo y equipo de protección que se necesite, para que no falte un sensor a las 2 de la mañana.

Una falla de 20 minutos se vuelve una noche perdida si la refacción está a 40 km. Las refacciones críticas de las cuatro máquinas clave tienen que estar aquí, contadas y a la mano.

## De qué responde

El inventario de refacciones críticas de planta, pavimentadora, enfriadora y máquina de textura y curado.

Mínimos y máximos de insumos: membrana de curado, sillas, EPP, filtros, bandas, mangueras, sensores.

Entradas y salidas con vale y firma, en el sistema, el mismo día.

Pedidos a tiempo para que nada baje del mínimo.

El orden y la limpieza del almacén.

## Qué puede decidir

Pedir reposición cuando algo baja del mínimo.

Negar una salida sin vale o sin firma autorizada.

Rechazar material que llega dañado o fuera de lo pedido.

No le toca: comprar fuera de presupuesto ni cambiar marcas o especificaciones de refacción.

## Experiencia que pedimos

2 años o más como almacenista en obra, taller de maquinaria pesada o minería.

Manejo de inventario con sistema y vales.

Deseable: conocer refacciones de maquinaria (filtros, bandas, mangueras hidráulicas).

## Escolaridad y certificaciones

Preparatoria terminada o técnico.

Manejo de computadora, hoja de cálculo o sistema de inventario.

## El tipo de persona

Ordenado: todo tiene un lugar con etiqueta.

Confiable: los números cuadran.

Responde rápido cuando el mecánico llama de noche.

Previsor: pide antes de que falte.

## Señales de alerta en la entrevista

Lleva el inventario "en la cabeza".

No le gusta que le cuenten el almacén.

Ha perdido material sin saber explicar cómo.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| A las 2 a. m. el mecánico de turno necesita un sensor de la pavimentadora. ¿Cómo lo encuentra? | Por la lista de refacciones críticas y su ubicación; hay protocolo de acceso nocturno con vale y registro. |
| Quedan 3 tambos de membrana de curado. ¿Cuántos días alcanzan? | Depende del consumo por noche a doble dosis; si no alcanza para el tiempo de entrega del proveedor más reserva, ya se pidió. |
| ¿Qué haces si llega una manguera distinta a la pedida? | No la recibo como buena; la aparto, aviso al jefe de mantenimiento y pido la correcta. |

## Prueba práctica

Un día en el almacén: conteo cíclico de 30 artículos contra el sistema, localizar en 5 minutos tres refacciones críticas de la lista y calcular los días de membrana de curado con el consumo real. Aprueba si el conteo coincide con el sistema o explica cada diferencia, y encuentra las refacciones a tiempo.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $21,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 10 % del sueldo ($2,100 al mes); con la meta cumplida el mes suma $23,100.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Refacciones críticas de las cuatro máquinas presentes: 100 %.

Diferencias de inventario en conteos cíclicos menores al 1 %.

Minutos de paro del tren por falta de refacción: cero.

Salidas con vale y firma: 100 %.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 07:00 | Revisa lo que salió de noche con el reporte del mecánico de turno. |
| Mañana | Recibe material, revisa contra pedido y acomoda. |
| Tarde | Conteo cíclico; pedidos de reposición; entrega de insumos para la noche (membrana, sillas, EPP). |
| Antes de las 17:00 | Deja listo lo que pide el tren y las llaves del acceso nocturno registradas. |

## Lo específico de tu puesto

Las cuatro máquinas que no tienen sustituto a media noche: planta, pavimentadora, enfriadora y máquina de textura y curado; sus refacciones críticas salen del manual de cada una.

Refacciones típicas críticas: bandas, mangueras hidráulicas, sensores del control 3D, vibradores, bombas, filtros.

Membrana de curado a doble dosis: el consumo por noche se calcula sobre 8,400 m² de losa por kilómetro de dos carriles (más hombro).

Acero en sillas: la cuadrilla de acero trabaja dos días adelante; las sillas y amarres tienen que estar antes que ellos.

EPP para todos: casco, chaleco clase 3, botas con casquillo, lentes, guantes, tapones.

Mínimo = consumo diario × días de entrega del proveedor + reserva.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 4 | máquinas críticas con refacciones en sitio |
| 2 a. m. | la hora en que no puede faltar nada |
| < 1 % | diferencia máxima en conteos |
| 2 días | lo que va el acero adelante: sus insumos van antes |

## Los errores que cuestan 50 años

Dejar que una refacción crítica se acabe sin pedirla.

Entregar sin vale "porque es urgente".

Guardar sin etiqueta o en otro lugar.

No revisar el material que llega.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el jefe de mantenimiento: la lista de refacciones críticas de cada máquina y dónde va cada una. |
| Semana 2 | Sistema de inventario, vales y protocolo de acceso nocturno con el Gerente de logística. |
| Tramo de prueba | Surte el colado de prueba y ajusta mínimos con el consumo real. |
| Mes 3 | Revisión de conteos y paros por refacción con el Gerente de logística. |

## Certificaciones y formación

Control de inventarios y almacenes.

NOM-006-STPS: manejo y almacenamiento de materiales.

Manejo seguro de sustancias (membrana, aditivos, lubricantes).

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuáles son las cuatro máquinas críticas?

☐  7. ¿Cómo calculas el mínimo de un artículo?

☐  8. ¿Qué pasa si el mecánico necesita algo a las 2 a. m.?

☐  9. ¿Por qué los insumos del acero van antes que la cuadrilla?

## Tu siguiente escalón

Jefe de almacén de varios frentes o comprador de la gerencia de logística.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Almacén y refacciones, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Gerente de logística) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |