CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Operador de maquinaria

Operar la motoconformadora, el compactador, la excavadora o el cargador del frente de terracería para dejar una subrasante pareja, a rasante y compactada por igual en cada metro.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Cabo de frente |
| Grupo | Frente 1 · Terracería |
| Plazas por frente | 6 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $26,000 |
| Variable por metas | 15 % · $3,900 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Operador de maquinaria, existe para esto: operar la motoconformadora, el compactador, la excavadora o el cargador del frente de terracería para dejar una subrasante pareja, a rasante y compactada por igual en cada metro.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Operar la motoconformadora, el compactador, la excavadora o el cargador del frente de terracería para dejar una subrasante pareja, a rasante y compactada por igual en cada metro.

En este frente la uniformidad depende de las manos del operador: una pasada de menos en una orilla o una capa más gruesa en un tramo es exactamente la bolsa blanda que parte la losa años después.

## De qué responde

Operar su máquina según el plan del cabo: capas, número de pasadas, velocidad y traslapes.

La rasante que dicta el control 3D (motoconformadora) o la compactación pareja de orilla a orilla (compactador).

La revisión diaria de su máquina antes de encender: niveles, fugas, llantas o rodillo, luces, alarma de reversa.

La bitácora de horas y fallas, para que el mantenimiento se haga antes de que se rompa.

Avisar de inmediato cualquier suelo que "se mueve", se pega o bombea bajo la máquina.

## Qué puede decidir

Detener su máquina si ve a alguien en su zona ciega o si el suelo no está en condiciones.

Negarse a operar una máquina con una falla de frenos, dirección, alarma o cinturón.

Pedir al cabo que llame al laboratorio cuando algo no le cuadra.

No le toca: cambiar el modelo 3D, las pasadas o el espesor de capa por su cuenta.

## Experiencia que pedimos

3 años o más operando en terracerías de carretera al menos una de estas: motoconformadora (ideal con control 3D o GPS), compactador vibratorio liso de 12 t, compactador pata de cabra, excavadora de 20 t o cargador frontal.

Haber trabajado con laboratorio de compactación en campo y conocer lo que es una capa rechazada.

Para motoconformadora: haber perfilado subrasante o base con tolerancia de centímetros.

## Escolaridad y certificaciones

Primaria terminada como mínimo, secundaria deseable; saber leer y escribir.

Constancia de habilidades (DC-3) de la máquina que opera o disposición a certificarse en el primer mes.

## El tipo de persona

Revisa su máquina todos los días aunque nadie lo vea.

Mantiene la misma velocidad y el mismo patrón de pasadas toda la jornada, sin prisas al final del día.

Busca con la mirada al ayudante antes de moverse y respeta sus señales.

Dice "esto no quedó" cuando algo no quedó, aunque ya sean las 4 de la tarde.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que "le da unas pasadas más y ya" a cualquier problema.

No sabe qué revisar en su máquina antes de encenderla.

Presume de lo rápido que trabaja, nunca de lo parejo.

Ha tenido accidentes en reversa y los cuenta como mala suerte.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| Vas compactando y en un tramo el suelo ondula detrás del rodillo. ¿Qué haces? | Que se detiene y avisa al cabo: es humedad de más o material malo; seguir pasando lo empeora. |
| ¿Cómo compactas una orilla? | Traslapando al menos 15–20 cm cada pasada y llegando hasta la orilla; la orilla sin compactar es la bolsa blanda. |
| El control 3D de la motoconformadora pierde señal. ¿Qué haces? | Se detiene, avisa a topografía y no sigue "a ojo"; lo que perfila sin modelo se tiene que rehacer. |
| ¿Qué revisas antes de encender? | Aceite, refrigerante, hidráulico, fugas, llantas o rodillo, frenos, luces, alarma de reversa y cinturón. |

## Prueba práctica

Dos horas en la máquina que solicita, en un tramo de prueba: motoconformadora, perfilar 100 m a rasante con el control 3D (aprueba con ±1.5 cm en los puntos que mide topografía); compactador, compactar una capa de 100 m con el patrón indicado (aprueba si el laboratorio no encuentra puntos bajo 95 %); excavadora o cargador, cargar volteos sin golpear la caja y sin derramar. En todos los casos se evalúa la revisión previa de la máquina y la operación segura con un ayudante cerca.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $26,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($3,900 al mes); con la meta cumplida el mes suma $29,900.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Tramos rechazados por laboratorio o topografía atribuibles a su máquina: cero.

Horas de paro de su máquina por falla evitable.

Bitácora de revisión diaria completa.

Cero incidentes con personas o con otras máquinas.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:30 | Plática de seguridad y revisión de tu máquina antes de encender; anota en la bitácora. |
| 07:00–13:00 | Operas según el plan del cabo: capas, pasadas y velocidad parejas. |
| 13:00 | Comida a la sombra; tu máquina queda apagada y estacionada fuera del paso. |
| 13:30–16:30 | Correcciones que marquen laboratorio y topografía; perfilado o compactación final. |
| 16:30–17:00 | Limpias la máquina, reportas fallas al taller y dejas la bitácora con horas. |

## Lo específico de tu puesto

La subrasante son 30 cm compactados al 95 % Proctor modificado, parejos en cada punto. Una pasada de menos en una orilla es una bolsa blanda.

Capas sueltas de 20 a 25 cm; si te tienden más gruesa, avisa antes de compactar.

Compactador liso de 12 t: velocidad baja y constante, traslape de 15–20 cm, siempre el mismo número de pasadas en todo el ancho. Pata de cabra para arcilla; liso para cerrar la superficie.

Motoconformadora con control 3D: el modelo digital manda la altura; tu trabajo es mantener la cuchilla estable, sin brincos ni cambios de velocidad. Bombeo del 2 %, sin zonas planas.

Si el suelo ondula, se pega al rodillo o brota agua, no sigas: es humedad de más o material malo.

Nunca muevas ni pises con la máquina una estaca de control o un punto de topografía.

Reversa: sólo con alarma sonando y con el ayudante a la vista. Si no lo ves, te detienes.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 30 cm | espesor de subrasante compactada |
| 95 % | Proctor modificado en cada punto |
| 20–25 cm | capa suelta máxima antes de compactar |
| ±1.5 cm | tolerancia de rasante con control 3D |
| 15–20 cm | traslape entre pasadas del compactador |

## Los errores que cuestan 50 años

Compactar una capa demasiado gruesa "para avanzar".

Dejar las orillas sin compactar.

Perfilar a ojo cuando falla el control 3D.

Encender sin revisar la máquina y romperla a media mañana.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Opera acompañado de un operador con experiencia del proyecto; aprende el patrón de pasadas, la bitácora y las señales con los ayudantes. |
| Semana 2 | Motoconformadoras: curso del control 3D con el topógrafo. Compactadores: cómo se mide la densidad y cómo leer un rechazo del laboratorio. |
| Tramo de prueba | Opera en los 500 m del tramo de prueba; ahí se calibra cuántas pasadas necesita cada suelo. |
| Mes 2 a 3 | Evaluación de su bitácora y tramos rechazados; certificación DC-3 de su máquina si no la tenía. |

## Certificaciones y formación

Constancia DC-3 de habilidades en la máquina que opera (motoconformadora, compactador, excavadora o cargador).

NOM-004-STPS (seguridad en maquinaria) y NOM-031-STPS (seguridad en construcción).

Operación de control de máquina 3D GNSS, para los operadores de motoconformadora.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuánto traslapas entre pasadas del compactador y por qué importan las orillas?

☐  7. ¿Qué haces si el suelo ondula detrás del rodillo?

☐  8. ¿Qué haces si pierdes la señal del control 3D?

☐  9. ¿Qué tienes que ver antes de dar reversa?

## Tu siguiente escalón

Operador de la extendedora o de los rodillos del frente de base, o cabo de frente con dos años de bitácora limpia.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Operador de maquinaria, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Cabo de frente) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |