CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Regador · control de humedad

Llevar el agua exacta a cada capa de suelo con la pipa de 10,000 L, para que se compacte en su humedad óptima, pareja de orilla a orilla y a la hora en que se necesita.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Cabo de frente |
| Grupo | Frente 1 · Terracería |
| Plazas por frente | 2 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $14,500 |
| Variable por metas | 15 % · $2,175 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Regador · control de humedad, existe para esto: llevar el agua exacta a cada capa de suelo con la pipa de 10,000 L, para que se compacte en su humedad óptima, pareja de orilla a orilla y a la hora en que se necesita.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Llevar el agua exacta a cada capa de suelo con la pipa de 10,000 L, para que se compacte en su humedad óptima, pareja de orilla a orilla y a la hora en que se necesita.

Con el suelo seco, el rodillo pasa y no compacta; con agua de más, la capa se vuelve lodo y bombea. La humedad es la mitad de la compactación, y en el calor del norte se pierde en una hora.

## De qué responde

El riego de cada capa con la cantidad que indica el cabo según la prueba de humedad del laboratorio.

Un riego parejo: sin charcos, sin franjas secas, llegando a las orillas.

Tener la pipa llena y lista antes de que la capa la necesite, calculando los viajes a la toma de agua.

El riego de los caminos de acarreo y accesos para controlar el polvo hacia la gente y las comunidades.

La revisión diaria de su pipa: bomba, barra de riego, válvulas, frenos, llantas y luces.

## Qué puede decidir

Pedir al cabo que el laboratorio mida la humedad si ve la capa demasiado seca o mojada.

Negarse a manejar la pipa con frenos, dirección o luces fallando.

No le toca: decidir cuánta agua lleva una capa sin la indicación del cabo o del laboratorio.

## Experiencia que pedimos

2 años o más manejando pipa de agua, camión de volteo o camión de carga en obra o en carretera, idealmente regando capas de terracería.

Saber regular la bomba y la barra de riego para dar un riego parejo a velocidad constante.

Licencia de manejo de carga vigente, sin infracciones graves.

## Escolaridad y certificaciones

Primaria terminada, secundaria deseable; saber leer, escribir y hacer cuentas sencillas de litros y viajes.

Licencia de chofer de carga estatal vigente; licencia federal tipo C si la pipa circula por carretera federal abierta.

## El tipo de persona

Maneja despacio y parejo; no tiene prisa.

Mira la capa después de regar y regresa a la franja que quedó seca.

Calcula sus viajes para no dejar al compactador esperando.

Cuida su pipa como si fuera suya.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que "entre más agua mejor, así compacta más rápido".

Tiene licencia vencida o varias infracciones por exceso de velocidad.

No sabe regular la bomba ni la barra de riego.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| El laboratorio dice que la capa está 3 % abajo de la humedad óptima. ¿Qué haces? | Riega en pasadas parejas lo que indique el cabo, espera a que el agua se reparta y pide medir de nuevo; no echa todo de una vez. |
| Ves que tu riego dejó charcos. ¿Qué pasa si se compacta así? | Se forma lodo y bolsa blanda; hay que dejar orear o escarificar antes de compactar. |
| Son las 2 de la tarde, 40 °C, y la capa se seca muy rápido. ¿Cómo lo manejas? | Riego más seguido y en menos cantidad, coordinado para que el compactador entre justo detrás. |

## Prueba práctica

Una jornada con la pipa del proyecto: revisión completa antes de salir, llenado en la toma, y riego de una capa de 200 m a la humedad que indique el laboratorio. Aprueba si el riego queda parejo (sin charcos ni franjas secas), la humedad medida después queda dentro de ±2 % de la óptima y maneja con seguridad dentro del frente.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $14,500, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($2,175 al mes); con la meta cumplida el mes suma $16,675.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Capas con humedad dentro de ±2 % de la óptima al compactar.

Minutos que el compactador esperó agua: cero.

Revisión diaria de la pipa en bitácora.

Cero incidentes de manejo.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:30 | Plática de seguridad, revisión de la pipa y llenado para estar listo a las 07:00. |
| 07:00–13:00 | Riegas las capas que el cabo marca, delante del compactador; entre viajes, riegas caminos de acarreo. |
| 13:00 | Comida; la pipa queda llena para la tarde. |
| 13:30–16:30 | Riego de mantenimiento de lo tendido y de los accesos; el calor de la tarde seca más rápido. |
| 16:30–17:00 | Lavas y revisas la pipa, reportas fallas y anotas viajes y litros. |

## Lo específico de tu puesto

La humedad óptima sale del laboratorio (prueba Proctor). El suelo se compacta bien sólo dentro de ±2 % de esa humedad.

Tu pipa carga 10,000 L. Riega a velocidad constante, con la barra abierta parejo; si aceleras, dejas franjas secas, y si frenas, charcos.

Riega en varias pasadas cortas, no en una sola de golpe: el agua tiene que repartirse en la capa antes de compactar.

Si ves charcos o el suelo se pega a la llanta, ya te pasaste: avisa al cabo para que se deje orear.

En el calor se pierde humedad en menos de una hora: el riego va justo delante del compactador, no una hora antes.

El agua de riego tiene que ser limpia, sin aceite ni basura; la toma la indica el cabo.

Dentro del frente máximo 20 km/h; nunca des reversa sin ayudante a la vista.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 10,000 L | capacidad de tu pipa |
| ±2 % | humedad aceptable respecto a la óptima |
| 30 cm | profundidad que se compacta: el agua tiene que llegar pareja |
| 20 km/h | velocidad máxima dentro del frente |

## Los errores que cuestan 50 años

Regar mucho de una vez y hacer lodo.

Regar una hora antes y que el sol se lleve el agua.

Dejar las orillas secas.

Manejar la pipa sin revisar frenos.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Acompaña al otro regador y al laboratorista: cómo se mide la humedad y qué significa "óptima". |
| Semana 2 | Calibra su pipa: cuántos litros por metro cuadrado da a cada velocidad y apertura de barra. |
| Tramo de prueba | Riega en los 500 m del tramo de prueba y toma el curso de seguridad y calidad. |
| Mes 2 a 3 | Revisión con el cabo de las capas rechazadas por humedad; manejo defensivo. |

## Certificaciones y formación

Licencia de chofer de carga vigente (federal tipo C si circula por carretera federal).

Manejo defensivo de vehículos pesados.

NOM-031-STPS (seguridad en construcción) con constancia DC-3.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuánto se puede alejar la humedad de la óptima?

☐  7. ¿Qué pasa si riegas de más?

☐  8. ¿Por qué riegas justo delante del compactador y no antes?

☐  9. ¿A qué velocidad máxima manejas dentro del frente?

## Tu siguiente escalón

Operador de maquinaria (compactador o cargador) con la certificación de la máquina, o chofer del camión de combustible.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Regador · control de humedad, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Cabo de frente) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |