CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Operador

Operar la retroexcavadora, la zanjadora continua o el compactador de zanja del frente de drenaje para abrir y cerrar la zanja del dren de borde con la profundidad, la pendiente y la compactación exactas.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Cabo de drenaje |
| Grupo | Frente 2 · Drenaje |
| Plazas por frente | 3 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $25,000 |
| Variable por metas | 15 % · $3,750 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Operador, existe para esto: operar la retroexcavadora, la zanjadora continua o el compactador de zanja del frente de drenaje para abrir y cerrar la zanja del dren de borde con la profundidad, la pendiente y la compactación exactas.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Operar la retroexcavadora, la zanjadora continua o el compactador de zanja del frente de drenaje para abrir y cerrar la zanja del dren de borde con la profundidad, la pendiente y la compactación exactas.

La zanja la hace la máquina: si el fondo queda con columpios, el tubo los copia; si el relleno queda flojo, se asienta y rompe el borde. Y esta máquina trabaja con gente adentro de la zanja, junto a ductos que no siempre están en el plano.

## De qué responde

Abrir la zanja del dren de borde y de las salidas con la profundidad y pendiente del modelo o de las marcas de topografía.

Colocar el material excavado donde no caiga de regreso a la zanja ni tape el paso.

Rellenar y compactar por capas sin aplastar ni mover el tubo.

La revisión diaria de su máquina y la bitácora de horas y fallas.

La seguridad de la cuadrilla que trabaja en la zanja a un lado de su máquina.

## Qué puede decidir

Detener la excavación si ve un ducto, cable, cinta de advertencia o cambio de suelo raro.

Detener su máquina si alguien entra a su radio de giro o a la zanja sin avisar.

Negarse a operar una máquina con fallas de frenos, hidráulico o alarma.

No le toca: cambiar la profundidad o pendiente de la zanja por su cuenta, ni excavar fuera de lo liberado.

## Experiencia que pedimos

3 años o más operando retroexcavadora en zanjas para tubería, drenaje o servicios, con pendiente controlada por topografía; o zanjadora continua o compactador de zanja en obra lineal.

Haber excavado junto a ductos, líneas eléctricas o servicios enterrados sin dañarlos.

Deseable: operar las tres máquinas del frente (retro, zanjadora y compactador de zanja).

## Escolaridad y certificaciones

Primaria terminada como mínimo, secundaria deseable; saber leer y escribir.

Constancia DC-3 de habilidades en retroexcavadora o en la máquina que opera, o disposición a certificarse en el primer mes.

## El tipo de persona

Excava despacio y parejo; revisa el fondo con el nivel o con el ayudante antes de avanzar.

Siempre sabe dónde está cada persona de la cuadrilla.

Se detiene al primer indicio de un ducto, sin esperar a romperlo.

Cuida su máquina y reporta fallas antes de que se vuelvan paros.

## Señales de alerta en la entrevista

Presume que "a ojo" saca la pendiente.

Ha roto ductos o líneas y lo cuenta como algo normal.

Opera con gente dentro de la zanja justo bajo el bote.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| Vas excavando y aparece una cinta amarilla o roja en la tierra. ¿Qué haces? | Se detiene de inmediato: es aviso de un ducto o cable; avisa al cabo y no se sigue hasta que Liberaciones confirme. |
| ¿Cómo compactas el relleno de una zanja con tubo? | En capas de 15 cm, con cuidado los primeros centímetros sobre el tubo, sin golpearlo ni moverlo. |
| ¿Cómo sabes que el fondo de la zanja tiene la pendiente correcta? | Con las marcas o el control de topografía y revisando con el ayudante antes de colocar tubo; si hay duda, se verifica antes de avanzar. |

## Prueba práctica

Dos horas en la máquina que solicita, en un tramo de prueba de 50 m: retroexcavadora o zanjadora, abrir la zanja a la profundidad y pendiente marcadas (aprueba si topografía no encuentra columpios mayores a 1 cm y el material queda bien acomodado); compactador de zanja, rellenar por capas sin mover el tubo (aprueba si el tubo sigue en su lugar y el relleno no se hunde al pisarlo). Se evalúa la revisión previa de la máquina y la atención a la gente dentro de la zanja.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $25,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($3,750 al mes); con la meta cumplida el mes suma $28,750.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Metros de zanja sin retrabajo por pendiente.

Ductos, líneas o tubos dañados: cero.

Horas de paro de su máquina por falla evitable.

Cero incidentes con personas en la zanja.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:30 | Plática de seguridad; revisas tu máquina y confirmas con el cabo el tramo liberado y las marcas de topografía. |
| 07:00–13:00 | Excavas o rellenas según el plan; te detienes cada vez que alguien baja a la zanja. |
| 13:00 | Comida; tu máquina queda apagada y fuera del paso, con el bote en el suelo. |
| 13:30–16:30 | Salidas hacia la cuneta y relleno compactado de lo que el cabo ya verificó. |
| 16:30–17:00 | Limpieza, revisión y bitácora; ninguna zanja queda abierta sin protección. |

## Lo específico de tu puesto

El dren de borde es un tubo perforado de 10 cm; tu zanja le da la pendiente. El fondo sigue la pendiente del camino, nunca menos de 0.5 %, y sin columpios: un centímetro de columpio junta agua y tapa el dren.

Las salidas bajan cada 60–100 m hacia la cuneta con pendiente fuerte (3 % o más); termínalas donde marque topografía para que el cabezal quede visible.

Zanjadora continua: avance constante, sin frenazos, siguiendo la guía de altura; retroexcavadora: bote de ancho parejo y fondo limpio.

El material excavado se deja al menos a 60 cm del borde de la zanja, para que no se caiga ni cargue la pared.

Compactador de zanja: capas de 15 cm; los primeros centímetros sobre el tubo con cuidado, sin vibración fuerte encima.

Una zanja de más de 1.5 m de profundidad necesita talud o ademe antes de que alguien baje.

Cinta de advertencia, arena de colores, concreto enterrado o tubo que no está en el plano: te detienes y avisas.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 10 cm | diámetro del tubo que va en tu zanja |
| ≥ 0.5 % | pendiente mínima del fondo |
| 60–100 m | separación entre salidas |
| 15 cm | espesor de cada capa de relleno |
| 60 cm | distancia mínima del material excavado al borde de la zanja |
| 1.5 m | profundidad a partir de la cual la zanja necesita talud o ademe |

## Los errores que cuestan 50 años

Excavar a ojo sin revisar la pendiente.

Seguir excavando después de ver una cinta de advertencia.

Aplastar el tubo con el compactador.

Operar con alguien dentro de la zanja bajo el bote.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Opera acompañado del cabo y del topógrafo; aprende a leer las marcas de pendiente y las salidas del plano. |
| Semana 2 | Protocolo de localización de ductos y líneas con Liberaciones; práctica en las tres máquinas del frente. |
| Tramo de prueba | Excava y rellena el drenaje de los 500 m del tramo de prueba, y ve la prueba con agua de lo que construyó. |
| Mes 2 a 3 | Evaluación de su bitácora y retrabajos; certificación DC-3 de su máquina si no la tenía. |

## Certificaciones y formación

Constancia DC-3 de habilidades en retroexcavadora, zanjadora o compactador de zanja.

NOM-004-STPS (seguridad en maquinaria) y NOM-031-STPS (construcción, excavaciones y zanjas).

Excavación segura junto a servicios enterrados.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuál es la pendiente mínima del fondo y qué pasa con un columpio?

☐  7. ¿Qué haces si ves una cinta de advertencia en la tierra?

☐  8. ¿A qué distancia dejas el material excavado del borde?

☐  9. ¿En capas de cuánto se rellena la zanja?

## Tu siguiente escalón

Cabo de drenaje con dos años de bitácora limpia, o operador de un equipo mayor del frente de terracería o de base.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Operador, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Cabo de drenaje) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |