CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Cuadrilla de acero (fierreros)

Colocar el acero de la losa dos días antes del colado, a la altura, separación y traslape exactos, sobre sillas firmes, para que el pavimento mantenga sus grietas cerradas durante 50 años.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Cabo de colado |
| Grupo | Frente 4 · Colado |
| Plazas por frente | 10 |
| Turno | día, dos días adelante |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $18,500 |
| Variable por metas | 20 % · $3,700 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Cuadrilla de acero (fierreros), existe para esto: colocar el acero de la losa dos días antes del colado, a la altura, separación y traslape exactos, sobre sillas firmes, para que el pavimento mantenga sus grietas cerradas durante 50 años.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Colocar el acero de la losa dos días antes del colado, a la altura, separación y traslape exactos, sobre sillas firmes, para que el pavimento mantenga sus grietas cerradas durante 50 años.

Es la única parte del tren que no se acelera comprando una máquina. Si el acero no está listo, el tren se para esa misma noche; si está mal puesto, la losa se abre en diez años.

## De qué responde

Varilla longitudinal #6 cada 15 cm y transversal #4 cada 90 cm, según plano.

Altura: a un tercio del espesor desde arriba, sobre sillas, con 7 cm de recubrimiento mínimo.

Traslapes a la longitud indicada y escalonados, bien amarrados.

Anclajes terminales y acero adicional de cabeceras donde el plano lo marca.

Mantener dos días de acero colocado adelante del tren.

## Qué puede decidir

Rechazar varilla doblada, oxidada en exceso o con el recubrimiento protector dañado.

Pedir al cabo que no se cuele un tramo si el acero no está revisado.

No le toca: cambiar separaciones o traslapes sin el plano.

## Experiencia que pedimos

2 años o más como fierrero en obra; mejor si fue en losas, puentes o pavimentos.

Saber habilitar, amarrar y colocar acero con sillas.

Deseable: haber colocado acero corrido en pavimento de concreto.

## Escolaridad y certificaciones

Primaria terminada; saber leer y medir con flexómetro.

Leer un plano sencillo de armado (el cabo lo explica).

## El tipo de persona

Cuidadoso: mide dos veces antes de amarrar.

Aguanta trabajo físico de día bajo el sol, con hidratación.

Trabaja en equipo y avisa si alguien se lastima.

Respeta el orden del patio de acero.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que "a ojo" se pone la separación.

Pisa el acero ya colocado como si fuera camino.

No conoce el calibre de una varilla por su número.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| ¿Cómo sabes que el acero quedó a la altura correcta? | Midiendo con flexómetro desde la base en varios puntos y viendo que las sillas estén firmes y completas. |
| ¿Qué pasa si todos los traslapes quedan en la misma línea? | Que se hace un punto débil; los traslapes se escalonan. |
| Llega varilla con la capa protectora raspada. ¿Qué haces? | Separarla y avisar al cabo; no se coloca sin reparar el recubrimiento. |

## Prueba práctica

Medio día armando 10 metros de acero de losa con la cuadrilla. Aprueba si la separación longitudinal queda en 15 cm ±1 cm, la altura dentro de ±1.3 cm, los traslapes completos y escalonados y ninguna silla suelta al pisar con cuidado la zona permitida.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $18,500, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 20 % del sueldo ($3,700 al mes); con la meta cumplida el mes suma $22,200.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Días de acero colocado adelante del tren: 2 o más.

Tramos liberados por Calidad a la primera revisión.

Cero paros del tren por acero.

Cero accidentes con tiempo perdido (cortes, golpes, cargas).

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:30 | Plática de seguridad y reparto de tramos con tu encargado; hidratación lista. |
| 07:00–13:00 | Habilitado y colocación de acero dos días adelante del colado. Sillas primero, luego varilla longitudinal, luego transversal. |
| 13:00–14:00 | Comida a la sombra. |
| 14:00–17:00 | Amarres, traslapes, anclajes y revisión con cinta. Entregas el tramo al cabo. |
| Antes de salir | Material ordenado y cubierto; herramienta guardada. |

## Lo específico de tu puesto

El acero de la losa ocupa 0.70 % del área: varilla #6 (19 mm) cada 15 cm a lo largo, y #4 (12.7 mm) cada 90 cm a lo ancho.

Altura: la losa mide 27 cm; el acero va a un tercio desde arriba (unos 9 cm), con 7 cm de recubrimiento mínimo. Si queda bajo, las grietas se abren; si queda alto, se oxida.

Traslapes: mínimo 25 diámetros (unos 50 cm para varilla #6), amarrados, y escalonados para que nunca más de un tercio de las varillas se empalme en la misma sección.

Anclajes terminales en los extremos y accesos: sin ellos el pavimento camina. No son opcionales.

El acero protegido (galvanizado o revestido) se maneja con cuidado: un raspón es por donde empieza la corrosión.

Hombro amarrado con varilla #4 cada 75 cm. El acero se coloca dos días antes del colado, nunca la misma noche.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| #6 cada 15 cm | acero a lo largo |
| #4 cada 90 cm | acero a lo ancho |
| ≈ 9 cm | profundidad del acero desde arriba (un tercio de 27) |
| 7 cm | recubrimiento mínimo |
| 25 diámetros | traslape mínimo |
| 2 días | adelante del tren, siempre |

## Los errores que cuestan 50 años

Dejar sillas sueltas o chuecas: el acero se baja con el paso de la máquina.

Traslapes en la misma línea.

Raspar el acero protegido.

Ir al día con el acero.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Plano de armado, separaciones, alturas y traslapes con el cabo; práctica en el patio. |
| Semana 2 | Tramo de prueba: armas junto a fierreros con experiencia y Calidad revisa cada tramo. |
| Primeros 3 meses | Curso de seguridad en manejo de cargas y de lectura de planos de armado. |

## Certificaciones y formación

NOM-031-STPS (construcción), NOM-017-STPS (equipo de protección) y NOM-006-STPS (manejo de materiales y cargas).

Estándar de competencia CONOCER de habilitado y armado de acero de refuerzo, cuando aplique.

Señales con el manipulador telescópico.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cada cuánto va la varilla #6 y a qué altura?

☐  7. ¿Cuánto mide un traslape de #6 y por qué se escalona?

☐  8. ¿Por qué el acero va dos días adelante?

## Tu siguiente escalón

Encargado de la cuadrilla de acero y, después, Cabo de colado.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

Usar siempre guantes, lentes y protección en las puntas de varilla expuestas.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Cuadrilla de acero (fierreros), lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Cabo de colado) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |