CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Laboratorista de turno

Probar cada camión que llega al frente, medir la evaporación de la noche y rechazar sin pedir permiso todo concreto que no cumpla la especificación.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Calidad |
| Reporta a | Jefe de laboratorio |
| Grupo | Frente 4 · Colado |
| Plazas por frente | 2 |
| Turno | noche |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $24,000 |
| Variable por metas | 15 % · $3,600 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Laboratorista de turno, existe para esto: probar cada camión que llega al frente, medir la evaporación de la noche y rechazar sin pedir permiso todo concreto que no cumpla la especificación.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Probar cada camión que llega al frente, medir la evaporación de la noche y rechazar sin pedir permiso todo concreto que no cumpla la especificación.

Es el puesto donde la calidad se decide a las 3 de la mañana. Por eso reporta al Jefe de laboratorio y no al superintendente: su rechazo se sostiene solo.

## De qué responde

Temperatura de cada camión y revisión de su ticket (hora de mezclado).

Revenimiento y aire en los camiones que marca el plan de control, y siempre que un camión se vea distinto.

Vigas para resistencia a flexión y su curado inicial, con su registro completo.

La tasa de evaporación en vivo desde la estación del frente, y el aviso cuando se acerca a 0.5 kg/m² por hora.

El registro en tableta de todos los ensayos y rechazos, con su causa, listo a las 05:00.

## Qué puede decidir

Rechazar un camión fuera de especificación, sin pedir permiso a nadie.

Pedir que se detenga el colado por evaporación, temperatura o concreto fuera de rango, y avisar al Jefe de laboratorio.

Pedir a la planta que corrija antes del siguiente camión.

No le toca: dejar pasar un camión por presión del frente ni corregir el concreto en el frente con agua.

## Experiencia que pedimos

2 años o más como laboratorista de concreto en obra o en planta premezcladora.

Haber hecho pruebas de revenimiento, aire, temperatura y vigas con procedimiento escrito.

Deseable: haber rechazado camiones en un colado de pavimento o de obra grande.

## Escolaridad y certificaciones

Bachillerato o técnico en laboratorio, construcción o química.

Certificación de técnico de campo en concreto (ACI Grado I) o disposición a obtenerla en los primeros 3 meses.

## El tipo de persona

Firme y tranquilo: rechaza sin pelear.

Registra todo con hora, aunque nadie lo pida.

No se deja apurar: una prueba mal hecha vale menos que ninguna.

Explica la razón del rechazo con el número en la mano.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que "si el frente está esperando, se deja pasar uno".

No recuerda nunca haber rechazado un camión.

Hace las pruebas "de memoria", sin procedimiento.

Busca quedar bien con el cabo o el residente.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| Son las 3 a. m., el camión llega a 32 °C y el residente te pide dejarlo pasar. ¿Qué haces? | Rechazarlo, registrar la causa, avisar a la planta y al Jefe de laboratorio. No se discute. |
| El aire sale en 4 %. ¿Qué haces? | Repetir la prueba; si confirma, rechazar el camión y avisar a planta para que corrija el aditivo. |
| ¿Cómo calculas la evaporación en el frente? | Con temperatura del aire y del concreto, humedad relativa y viento de la estación meteorológica, con el nomograma o la fórmula del procedimiento. |
| ¿A quién le reportas? | Al Jefe de laboratorio. Ni al cabo ni al residente. |

## Prueba práctica

Prueba en el laboratorio de campo de 3 horas: hacer revenimiento, aire por método de presión, temperatura y colado de dos vigas siguiendo la norma, con el Jefe de laboratorio observando. Después, rechazar o aceptar cinco camiones simulados con datos (temperatura, ticket, aire). Aprueba si los procedimientos siguen la norma paso a paso y las cinco decisiones son correctas.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $24,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($3,600 al mes); con la meta cumplida el mes suma $27,600.

Cómo se paga: cada mes, y nada por metros.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 60 % | Calidad medida |
| 25 % | Seguridad |
| 15 % | Tablero y registros completos y a tiempo |

Tus indicadores:

Camiones con temperatura y ticket revisados: 100 %.

Cero camiones aceptados fuera de especificación.

Registro de la noche completo en tableta a las 05:00.

Vigas bien curadas: cero vigas descartadas por mal manejo.

Tu bono no depende del avance a propósito: quien puede rechazar un camión no puede ganar más por dejarlo pasar.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 16:00–17:00 | Recibes el turno del Jefe de laboratorio; calibras equipo; revisas el pronóstico de la noche. |
| 17:00–19:00 | Pruebas de las revolturas de prueba en planta; libera o no el primer camión. |
| 19:00–05:00 | Cada camión: ticket y temperatura. Revenimiento y aire según el plan. Vigas. Evaporación cada hora o cuando cambie el viento. |
| 05:00–06:00 | Cierras el registro, llevas vigas al curado y entregas al Jefe de laboratorio. |

## Lo específico de tu puesto

Los límites de la noche: concreto a 30 °C o menos; revenimiento 3–5 cm; aire 5–7 %; agua/cementante 0.42 o menos; del mezclado a la colocación 60–90 minutos, y el peor camión del turno no debe pasar de 75.

Evaporación: por arriba de 0.5 kg/m² por hora se combate con rompevientos y curado inmediato; si no baja, se recomienda no colar. La estación meteorológica del frente da los datos.

Resistencia: MR 48 kg/cm² a 28 días en vigas; también se miden a 90 días. Una viga mal curada miente.

Un camión rechazado cuesta 8 m³; un camión aceptado mal cuesta 50 años.

El pómez del curado interno debe entrar saturado; si la mezcla viene seca y dura sin explicación, pregunta a planta por la humedad del pómez.

Procedimientos: muestreo (NMX-C-161), revenimiento (NMX-C-156), aire por presión (NMX-C-157), especímenes (NMX-C-159), flexión en vigas (NMX-C-191) y temperatura (ASTM C1064).

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| ≤ 30 °C | temperatura en la descarga |
| 3–5 cm | revenimiento |
| 5–7 % | aire incluido |
| ≤ 75 min | peor tiempo mezclado a colocación |
| < 0.5 kg/m²·h | evaporación |
| MR 48 | kg/cm² a 28 días |

## Los errores que cuestan 50 años

Dejar pasar un camión "sólo esta vez".

Hacer una prueba sin procedimiento o con equipo sin calibrar.

Dejar las vigas al sol o moverlas en las primeras horas.

Reportar de palabra y no en el registro.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el Jefe de laboratorio: plan de control, procedimientos, equipo, tableta y criterios de rechazo. |
| Semana 2 | Tramo de prueba: pruebas cada camión junto a un laboratorista con experiencia. |
| Semanas 3 y 4 | Turnos solos con revisión diaria de tu registro por el Jefe de laboratorio. |
| Primeros 3 meses | Certificación ACI Grado I pagada por la empresa; curso de evaporación y madurez. |

## Certificaciones y formación

ACI Concrete Field Testing Technician Grade I.

Normas NMX-C del ONNCCE para concreto fresco y especímenes.

NOM-031-STPS (construcción) y NOM-017-STPS (equipo de protección personal).

Método de madurez y sensores embebidos.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Qué cuatro cosas revisas en cada camión antes de aceptarlo?

☐  7. ¿Qué haces si la evaporación pasa de 0.5 kg/m² por hora?

☐  8. ¿Cuánto tiempo máximo puede tener un camión y cuál es la meta del tablero?

☐  9. ¿A quién reportas, y a quién no?

## Tu siguiente escalón

Laboratorista de día o de núcleos y, con estudios, Jefe de laboratorio.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Laboratorista de turno, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Jefe de laboratorio) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |