CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Mecánico de turno

Vivir en el frente durante el colado y reparar en minutos cualquier falla del tren, para que una avería de 20 minutos no se convierta en una noche perdida.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Logística |
| Reporta a | Jefe de mantenimiento |
| Grupo | Frente 4 · Colado |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | noche |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $30,000 |
| Variable por metas | 20 % · $6,000 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Mecánico de turno, existe para esto: vivir en el frente durante el colado y reparar en minutos cualquier falla del tren, para que una avería de 20 minutos no se convierta en una noche perdida.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Vivir en el frente durante el colado y reparar en minutos cualquier falla del tren, para que una avería de 20 minutos no se convierta en una noche perdida.

La diferencia entre una falla de 20 minutos y una noche perdida es que alguien con herramienta esté a 100 metros, no a 40 kilómetros. Una hora de paro cuesta el 10 % de la producción del día.

## De qué responde

Revisión de arranque de las máquinas del tren con cada operador antes de las 19:00.

Atención inmediata de fallas de hidráulica, vibradores, bandas, boquillas y sensores durante el colado.

El taller móvil completo y las refacciones críticas en el frente.

La bitácora de horas y fallas de cada máquina, entregada al Jefe de mantenimiento a las 05:00.

Aplicar el plan escrito de falla a las 2 a. m. de cada máquina crítica.

## Qué puede decidir

Detener una máquina si su falla pone en riesgo a alguien o a la losa.

Aplicar bloqueo y etiquetado antes de cualquier reparación.

Pedir refacciones o apoyo al Jefe de mantenimiento a cualquier hora.

No le toca: decidir si se reanuda el colado; informa y el residente decide.

## Experiencia que pedimos

5 años o más como mecánico de maquinaria pesada, con hidráulica y electrónica de control.

Deseable: experiencia con pavimentadoras, extendedoras o plantas de concreto.

Haber trabajado reparaciones de campo con presión de tiempo.

## Escolaridad y certificaciones

Técnico en mecánica diésel, hidráulica o mecatrónica, o secundaria con oficio comprobado.

Leer diagramas hidráulicos y eléctricos y códigos de falla.

## El tipo de persona

Rápido pero ordenado: diagnostica antes de desarmar.

Tiene su taller y su camioneta siempre listos.

Anota todo en la bitácora.

Trabaja bien de noche y bajo presión.

## Señales de alerta en la entrevista

Sólo ha trabajado en taller, nunca en campo.

No lleva bitácora ni sabe qué es mantenimiento por horas.

Se salta el bloqueo "porque es rápido".

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| A las 2 a. m. la pavimentadora pierde presión hidráulica. ¿Qué haces primero? | Asegurar la máquina, bloqueo y etiquetado, diagnóstico con el operador, estimar tiempo y avisar al cabo y al residente; luego reparar con las refacciones del sitio. |
| ¿Cuáles son las cuatro máquinas que no tienen sustituto a media noche? | La planta, la pavimentadora, la enfriadora de agua y la máquina de textura y curado. |
| ¿Por qué se cambia una manguera antes de que falle? | Porque el mantenimiento se hace por horas, de día, y no por falla, de noche. |

## Prueba práctica

Prueba de 3 horas en el patio: diagnosticar y resolver tres fallas preparadas (hidráulica, sensor de control y boquilla o banda) en una máquina del tren, aplicando bloqueo y etiquetado. Aprueba si resuelve al menos dos en el tiempo marcado, no omite el bloqueo en ninguna y registra todo en la bitácora.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $30,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 20 % del sueldo ($6,000 al mes); con la meta cumplida el mes suma $36,000.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Minutos de paro del tren por falla mecánica: el menor posible, con causa registrada.

Tiempo promedio de reparación en el frente.

Bitácora completa cada noche.

Cero accidentes en reparaciones.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 17:30–19:00 | Revisión de arranque con cada operador: hidráulica, vibradores, bandas, boquillas, sensores. Inventario de refacciones en el taller móvil. |
| 19:00–05:00 | A menos de 100 m del tren, con radio. Atiendes fallas y haces revisiones rápidas en los momentos tranquilos. |
| 05:00 | Entregas bitácora y pendientes al Jefe de mantenimiento; el equipo de madrugada hace las reparaciones mayores. |
| 06:00 | Junta de cierre si hubo paro mecánico. |

## Lo específico de tu puesto

Las fallas mecánicas más comunes del tren son hidráulica, sensores del control 3D y vibradores. Son la quinta causa de paro.

Mantenimiento preventivo por horas: la bitácora dice qué cambia antes del límite. De día se repara; de noche sólo se atienden emergencias.

Las cuatro máquinas críticas tienen un plan escrito de qué hacer si fallan a las 2 a. m.; conócelo de memoria.

Refacciones críticas en sitio: bandas, mangueras, sensores, bombas, boquillas, según el manual de cada máquina.

El camión de combustible surte en el frente: ninguna máquina sale a cargar.

Si la pavimentadora se detiene, el cabo baja el ritmo; tu estimado de tiempo le dice al residente qué decidir.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 100 m | distancia máxima del tren durante el colado |
| 20 min | meta de una reparación en el frente |
| 4 | máquinas críticas sin sustituto |
| 10 % | producción del día que se pierde con una hora de paro |

## Los errores que cuestan 50 años

Reparar sin bloqueo y etiquetado.

Desarmar antes de diagnosticar.

No anotar la falla en la bitácora.

Alejarse del frente durante el colado.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el Jefe de mantenimiento: manuales, planes de falla de las cuatro máquinas críticas, taller móvil y refacciones. |
| Semana 2 | Tramo de prueba: noches junto a cada máquina con su operador. |
| Primeros 3 meses | Cursos del fabricante de pavimentadora, planta y máquina de textura y curado. |

## Certificaciones y formación

NOM-004-STPS (maquinaria) y bloqueo y etiquetado de energías peligrosas.

NOM-031-STPS (construcción) y NOM-017-STPS (equipo de protección personal).

Cursos del fabricante de las máquinas del tren.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuáles son las cuatro máquinas críticas?

☐  7. ¿Qué haces antes de meter las manos en una máquina?

☐  8. ¿A qué distancia del tren estás durante el colado?

## Tu siguiente escalón

Jefe de mantenimiento.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Mecánico de turno, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Jefe de mantenimiento) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |