CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Cabo de acabado

Convertir cada kilómetro colado en un tramo terminado, medido y entregable: cortado, esmerilado donde haga falta, con sus núcleos, su IRI y su expediente completo.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Producción |
| Reporta a | Superintendente de frente |
| Grupo | Frente 5 · Acabado |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | día |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $26,000 |
| Variable por metas | 15 % · $3,900 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Cabo de acabado, existe para esto: convertir cada kilómetro colado en un tramo terminado, medido y entregable: cortado, esmerilado donde haga falta, con sus núcleos, su IRI y su expediente completo.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Convertir cada kilómetro colado en un tramo terminado, medido y entregable: cortado, esmerilado donde haga falta, con sus núcleos, su IRI y su expediente completo.

El Frente 5 es el último que toca la carretera antes del cliente. Lo que aquí se deja pasar ya no lo corrige nadie: un tope que no se esmerila, un núcleo que no se saca o un hueco mal tapado se quedan 50 años, y el bono o la penalización por suavidad se decide con su trabajo.

## De qué responde

El avance del Frente 5 detrás del colado: que el tramo de anteanoche esté medido y el de hace una semana entregado.

La programación diaria de corte, esmerilado, núcleos y perfilómetro, en el orden correcto y sin pisar losa que aún no aguanta.

La protección de la losa recién colada: nadie circula, nadie la mancha y la membrana de curado se repara donde se dañó.

El expediente de entrega de cada tramo: IRI, espesores, grietas, correcciones hechas y fotos, junto con Topografía y Laboratorio.

La seguridad de su cuadrilla: polvo de sílice, ruido, lodo de esmerilado y tránsito abierto a un lado.

## Qué puede decidir

Detener el corte o el esmerilado si la losa no tiene el dato de madurez que lo permite, o si el equipo no está en condiciones.

Ordenar el re-esmerilado de un tramo que el perfilómetro volvió a marcar fuera de especificación.

Pedir al Superintendente que el tren no avance sobre un tramo donde el Frente 5 perdió su colchón de medición.

No le toca: cambiar un resultado de IRI o de núcleo, ni decidir la aceptación del tramo; eso es del Jefe de laboratorio.

## Experiencia que pedimos

5 años o más como cabo o sobrestante en pavimentos de concreto hidráulico, con al menos una obra donde le tocó el acabado, el corte de juntas o la corrección de suavidad.

Haber trabajado junto a un laboratorio o una supervisión que midió IRI y sacó núcleos, y saber qué pasa con la estimación cuando algo sale mal.

Mando de cuadrillas pequeñas con equipo de corte y de diamante, en carretera abierta al tránsito.

## Escolaridad y certificaciones

Secundaria terminada como mínimo; bachillerato técnico en construcción deseable.

Saber leer planos de sección y cadenamientos, y llevar bitácora y formatos en tableta.

## El tipo de persona

Camina el tramo completo antes de firmar que está listo; no lo firma desde la camioneta.

Revisa dos veces lo que el perfilómetro marca y lo busca con la regla en campo antes de mandar la esmeriladora.

Pide el dato de madurez antes de meter equipo a la losa, aunque lo apuren.

Cuida el orden: el lodo aspirado, las mangueras enrolladas, el tramo limpio al terminar.

Reporta en la junta de las 06:00 el IRI tal como salió, aunque sea malo.

## Señales de alerta en la entrevista

Dice que "el esmerilado arregla todo" o que se puede esmerilar lo que sea sin límite.

No sabe qué es el IRI ni para qué sirve un núcleo.

Presume que su cuadrilla "echa el lodo a la cuneta y listo".

Culpa siempre al tren de colado de los topes, sin ofrecer cómo encontrarlos a tiempo.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| El perfilómetro marca IRI de 1.3 m/km en 200 m del tramo de anteanoche. ¿Qué hace hoy? | Que lo ubica con cadenamiento, lo confirma en campo, avisa al Residente de colado para que corrija esa noche, y programa esmerilado y nueva medición; no espera a fin de mes. |
| Le piden meter la cortadora a una losa de hace 6 horas porque "ya se ve dura". ¿Qué responde? | Que primero pide el dato de madurez al laboratorio; se corta con dato, no con la vista. |
| ¿Qué hace con el lodo de la esmeriladora? | Se aspira, se lleva a la fosa de secado autorizada y jamás se tira al dren de borde ni a la cuneta. |
| Un camión de la obra quiere cruzar sobre la losa de ayer para acortar camino. ¿Qué hace? | Lo detiene: nada rueda sobre la losa hasta que el laboratorio confirme MR 30 kg/cm² por madurez. |

## Prueba práctica

Recorrido en campo de 3 horas sobre un tramo de 1 km ya colado, con el reporte de perfilómetro en mano: debe ubicar con cadenamiento y regla de 3 m los dos puntos peores, proponer el plan de esmerilado del día con orden, equipo y protección de tránsito, y detectar al menos tres faltas sembradas (membrana dañada sin reparar, núcleo mal tapado, lodo en la cuneta). Aprueba si encuentra las faltas y su plan respeta madurez, seguridad y el límite de desbaste.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $26,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 15 % del sueldo ($3,900 al mes); con la meta cumplida el mes suma $29,900.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

IRI del tramo colado anteanoche reportado a las 06:00, todos los días.

Porcentaje de tramos con IRI ≤ 1.0 m/km a la entrega.

Días de atraso del Frente 5 detrás del colado: cero.

Expedientes de entrega completos a la primera.

Cero accidentes y cero lodo de esmerilado fuera de la fosa.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 06:00 | Reportas en la junta el IRI del tramo de anteanoche y lo que se esmeriló ayer. |
| 07:00 | Plática de 5 minutos con tu cuadrilla: tramo del día, tránsito, polvo y ruido. |
| Mañana | Pides el dato de madurez al laboratorio y repartes: perfilómetro al tramo de anteanoche, núcleos donde marque el plan, corte y esmerilado donde toque. |
| Tarde | Recorres a pie lo terminado, cierras el expediente y revisas la membrana de curado del tramo de anoche. |
| 16:30 | Entregas el tramo limpio, el equipo lavado y le pasas al Superintendente lo que viste del colado para la junta de 17:30. |

## Lo específico de tu puesto

El IRI (índice de rugosidad internacional) se mide en m/km por cada huella de rodada; la meta de aceptación es ≤ 1.0 m/km y trae bono o penalización. Un tope de 1 cm en el lugar equivocado sube el IRI de 100 m completos.

El orden del Frente 5: primero se mide (perfilómetro), luego se corrige (esmerilado) y se vuelve a medir; los núcleos se sacan donde lo diga el plan de control, no donde sea cómodo.

Nada entra a la losa sin dato: el laboratorio confirma por madurez cuándo aguanta el equipo y cuándo llega a MR 30 kg/cm² para abrir a tránsito.

En CRCP no hay juntas transversales: la losa se agrieta sola cada 1 a 2 m y el acero mantiene la grieta en menos de 0.5 mm. Esas grietas no se cortan, no se sellan y no se "arreglan"; se registran.

El esmerilado de diamante quita pocos milímetros: cada milímetro que quitas se lo quitas al espesor de 27 cm que miden los núcleos y al recubrimiento del acero, que va a un tercio del espesor con mínimo 7 cm.

El lodo del esmerilado y del corte es cemento molido en agua: tirado al dren de borde lo tapa y activa la enfermedad número 1. Se aspira y se va a la fosa.

La membrana de curado es la piel de la losa: donde una llanta, una manguera o una bota la raspe, se vuelve a aplicar ese mismo día.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| ≤ 1.0 m/km | IRI de aceptación de cada tramo |
| anteanoche | el tramo que el Frente 5 mide y reporta cada mañana |
| MR 30 kg/cm² | resistencia a flexión, por madurez, antes de abrir a tránsito |
| 1–2 m | separación normal de las grietas del CRCP |
| < 0.5 mm | abertura máxima de esas grietas |
| 2 km-carril | lo que hay que medir cada día: 1 km de dos carriles |

## Los errores que cuestan 50 años

Meter equipo a la losa sin el dato de madurez: la marca queda 50 años.

Esmerilar de más para bajar el IRI y comerse el recubrimiento del acero.

Echar el lodo al dren o a la cuneta.

Dejar el IRI de anteanoche para "cuando se pueda": el tren repite el mismo defecto cada noche.

Firmar un tramo entregado sin caminarlo.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Una noche en el tren de colado junto al Residente para ver de dónde salen los topes; un día con el Operador de perfilómetro y otro con Núcleos y mediciones. |
| Semana 2 | Plan de control y criterios de aceptación con el Jefe de laboratorio: IRI, núcleos, grietas y cómo se arma el expediente de entrega. |
| Tramo de prueba | Mide, corrige y entrega los 500 m de prueba con sus tres variantes; es su ensayo general. |
| Primer trimestre | Revisión mensual con el Superintendente de IRI, atrasos y seguridad de la cuadrilla. |

## Certificaciones y formación

NOM-031-STPS-2011 (seguridad en obras de construcción) y NOM-017-STPS-2008 (equipo de protección personal).

Protección contra polvo de sílice y ruido (NOM-010-STPS-2014 y NOM-011-STPS-2001) en corte y esmerilado.

Curso de interpretación de perfiles e IRI con el Jefe de laboratorio.

Señalización de obras en carretera abierta al tránsito con Seguridad e higiene.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Qué tramo mides y reportas cada mañana, y cuál es la meta de IRI?

☐  7. ¿Qué dato necesitas antes de meter cualquier equipo a la losa?

☐  8. ¿Por qué no se esmerila sin límite?

☐  9. ¿A dónde va el lodo del esmerilado, y a dónde nunca?

## Tu siguiente escalón

Cabo de colado o sobrestante de varios frentes de acabado en el siguiente corredor.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Cabo de acabado, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Superintendente de frente) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |