CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Jefe de mantenimiento

Garantizar que las cuatro máquinas críticas y toda la flotilla estén listas cada noche, con mantenimiento preventivo por horas y un plan escrito para cada falla de las 2 de la mañana.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Logística |
| Reporta a | Gerente de logística |
| Grupo | Mantenimiento |
| Plazas por frente | 1 |
| Turno | madrugada |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $40,000 |
| Variable por metas | 20 % · $8,000 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Jefe de mantenimiento, existe para esto: garantizar que las cuatro máquinas críticas y toda la flotilla estén listas cada noche, con mantenimiento preventivo por horas y un plan escrito para cada falla de las 2 de la mañana.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Garantizar que las cuatro máquinas críticas y toda la flotilla estén listas cada noche, con mantenimiento preventivo por horas y un plan escrito para cada falla de las 2 de la mañana.

Una hora de paro del tren cuesta el 10 % de la producción del día. La diferencia entre una falla de 20 minutos y una noche perdida es el mantenimiento que se hizo de madrugada y la refacción que estaba en el almacén.

## De qué responde

La disponibilidad de la planta, la pavimentadora, la enfriadora y la máquina de textura y curado.

El programa de mantenimiento preventivo por horómetro de toda la flotilla, incluidas las 12 revolvedoras propias.

La bitácora de horas por máquina y el cambio de piezas antes de su límite.

La lista de refacciones críticas en sitio, junto con Almacén y refacciones.

El mecánico de turno en el frente y el electricista de iluminación, y su entrega de turno a las 05:00.

Los protocolos escritos de falla de las cuatro máquinas críticas.

## Qué puede decidir

Retirar de servicio una máquina o un camión que no esté seguro o que llegó a su límite de horas.

Pedir a Almacén y a Logística la compra urgente de una refacción crítica.

Decidir con el Residente de colado si una falla nocturna se repara en el frente o se activa el plan de respaldo.

No le toca: autorizar que una máquina trabaje "una noche más" pasada de su límite para no parar.

## Experiencia que pedimos

8 años o más como mecánico y 3 o más como jefe de taller o de mantenimiento de maquinaria pesada, idealmente con pavimentadoras de cimbra deslizante y plantas de concreto.

Haber montado un programa de mantenimiento preventivo por horas en una flotilla de más de 30 unidades.

Haber resuelto fallas hidráulicas y de control de noche, con la obra esperando.

## Escolaridad y certificaciones

Carrera técnica en mecánica diésel, industrial o mecatrónica; ingeniería mecánica deseable pero no indispensable.

Saber leer manuales de fabricante y diagramas hidráulicos y eléctricos, y manejar bitácoras digitales.

## El tipo de persona

Llega a las 05:00 y lo primero que pregunta es qué falló en la noche y por qué.

Cambia una pieza antes de que falle aunque "todavía sirva".

Tiene el plan de falla de cada máquina crítica en la cabeza y en papel.

Enseña a sus mecánicos y los hace responsables de su máquina.

Cuenta refacciones: sabe qué hay en el almacén sin ir a ver.

## Señales de alerta en la entrevista

Trabaja sólo "cuando se rompe".

No lleva bitácora de horas.

Presume reparaciones heroicas pero no sabe cuánto duró la máquina parada.

Culpa a los operadores de todas las fallas.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| A las 02:00 falla un sensor del control 3D de la pavimentadora. ¿Qué pasa? | El mecánico de turno aplica el plan escrito, el sensor de repuesto está en sitio y se cambia en minutos; al día siguiente se analiza la causa. |
| La planta llega a su límite de horas de banda el viernes y hay colado el sábado. ¿Qué hace? | La cambia de madrugada antes del sábado; no se cuela una noche con una pieza pasada de su límite. |
| ¿Qué revisa antes de que la planta se reubique? | Todo el sistema y después la prueba de 4 horas continuas, antes de reanudar. |
| ¿Qué refacciones deben estar siempre en sitio? | Las de las cuatro máquinas críticas: bandas, mangueras, sensores, bombas y vibradores, según el manual de cada una. |

## Prueba práctica

Caso práctico de 3 horas: con la bitácora de horas de una flotilla real y la lista del almacén, armar el plan de mantenimiento de la semana sin quitar ninguna máquina crítica en horario de colado, detectar dos faltantes sembrados en refacciones críticas y escribir el protocolo de falla de una de las cuatro máquinas. Después, diagnóstico en taller de una falla hidráulica real en 45 minutos. Aprueba si el plan cabe entre 05:00 y 16:00, encuentra los faltantes y el protocolo dice quién decide y qué se hace.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $40,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 20 % del sueldo ($8,000 al mes); con la meta cumplida el mes suma $48,000.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Disponibilidad de las cuatro máquinas críticas durante el colado.

Minutos de paro del tren por falla mecánica.

Mantenimientos preventivos hechos a tiempo contra programados.

Refacciones críticas en sitio: 100 %.

Revolvedoras propias fuera de ciclo por falla: cero.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 05:00 | Recibes al mecánico de turno y al electricista: fallas de la noche, causa y qué quedó pendiente. |
| 06:00 | Junta de cierre: minutos de paro por falla mecánica, con causa. |
| 06:30–14:00 | Mantenimiento preventivo por horómetro del tren y la flotilla; reparaciones pendientes. |
| 14:00–16:00 | Pruebas en vacío de las cuatro máquinas y entrega al tren. |
| 16:00 | Entregas por escrito al mecánico de turno el estado de cada máquina crítica y lo que hay que vigilar. |

## Lo específico de tu puesto

Las cuatro máquinas críticas: planta de 250–280 m³/h, pavimentadora de cimbra deslizante con control 3D, enfriadora de agua y máquina de textura y curado. No tienen sustituto a media noche.

Mantenimiento preventivo por horas, no por falla: bitácora de horas por máquina y cambio antes del límite del fabricante.

De madrugada se repara: tu ventana es de 05:00 a 16:00; a las 16:00 el tren se empieza a armar y a las 19:00 cuela.

Las causas típicas de paro: banda rota o báscula descalibrada en planta; hidráulica, sensores del control 3D y vibradores en el tren; ponchadura o falla de un camión en el acarreo.

Refacciones críticas en sitio: bandas, mangueras, sensores, bombas y vibradores, con la lista sacada del manual de cada máquina.

Cada vez que la planta salta, cada 15–20 km, se prueba 4 horas continuas antes de reanudar.

Nadie deja el frente para cargar diésel: el camión de combustible y el patio de planta abastecen.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 4 | máquinas críticas sin sustituto a media noche |
| 10 % | de la producción del día se pierde con una hora de paro |
| 05:00–16:00 | tu ventana para reparar |
| 4 h | prueba continua de la planta antes de reanudar tras cada salto |
| 12 | revolvedoras propias que dependen de tu taller |
| 100 m | distancia a la que debe estar el mecánico de turno del tren, no 40 km |

## Los errores que cuestan 50 años

Dejar trabajar una máquina pasada de su límite de horas.

Esperar a que se rompa para reparar.

Descubrir a las 2 de la mañana que la refacción no está en el almacén.

Entregar el tren a las 16:00 sin probarlo.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Recorre planta, tren, taller móvil y almacén; inventario de horas de cada máquina y de refacciones críticas. |
| Semanas 2 a 4 | Monta con el Ingeniero de datos la bitácora de horas y con Almacén la lista de refacciones; escribe los cuatro protocolos de falla con el Gerente de logística. |
| Tramo de prueba | Mantiene el tren durante los 500 m de prueba; ajusta el programa con lo que falló. |
| Primer año | Capacitación del fabricante en la pavimentadora y la planta; revisión mensual de disponibilidad con el Gerente de logística. |

## Certificaciones y formación

NOM-004-STPS-1999 (maquinaria y equipo) y NOM-029-STPS-2011 (mantenimiento de instalaciones eléctricas).

NOM-027-STPS-2008 (soldadura y corte) y NOM-020-STPS-2011 (recipientes sujetos a presión).

Curso del fabricante de la pavimentadora de cimbra deslizante y de la planta.

Sistemas hidráulicos y de control 3D.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Cuáles son las cuatro máquinas críticas y qué tienen en común?

☐  7. ¿Qué ventana tienes para reparar y a qué hora entregas el tren?

☐  8. ¿Qué pasa con la planta después de cada salto?

☐  9. ¿Qué haces con una pieza que llegó a su límite de horas pero todavía funciona?

## Tu siguiente escalón

Gerente de maquinaria de varios frentes o del parque de equipo de la empresa.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Jefe de mantenimiento, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Gerente de logística) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |