CARRETERAS DE MÉXICO · PERFIL DE PUESTO Y MANUAL DE INGRESO

Mecánico

Hacer el mantenimiento preventivo y las reparaciones de madrugada para que cada máquina y cada camión salgan a trabajar sin fallar esa noche.

| Dato |  |
| --- | --- |
| Línea | Logística |
| Reporta a | Jefe de mantenimiento |
| Grupo | Mantenimiento |
| Plazas por frente | 3 |
| Turno | madrugada |
| Sueldo mensual bruto de referencia | $28,000 |
| Variable por metas | 20 % · $5,600 al mes |

Versión 1 · 29 de septiembre de 2026 · Torreón, Coahuila, México

### Cómo se usa este documento

Para contratar: la parte 1 dice a quién buscamos, qué preguntar y qué prueba hacer.

Para la persona contratada: se entrega completo el día de la oferta. Se lee todo antes del primer turno; las partes 2 y 3 son lo que tiene que saber y cómo la vamos a formar.

Para cerrar el ingreso: al final del periodo de capacitación se hacen las preguntas de comprobación y se firma la constancia de lectura.

# Te damos la bienvenida

Te estás sumando a un proyecto que parte de una idea sencilla: vamos a estar en esta tierra por milenios, y para que nos vaya bien tenemos que estar cerca. Donde llega un buen camino llegan las personas, el trabajo, las familias y el comercio. Cada kilómetro que construimos acerca a dos ciudades, y lo hace durante cincuenta años.

Aquí se construye una sola vez y bien hecho. Eso suena sencillo y no lo es: los errores de un pavimento no se ven cuando se cometen. Un concreto mal curado en junio se ve igual que uno bien curado durante ocho años; una cubeta de agua añadida a las tres de la mañana no aparece en ninguna foto. Por eso aquí la calidad no depende de la buena voluntad de nadie: está escrita, se mide y se respeta, empezando por ti.

Tu puesto, Mecánico, existe para esto: hacer el mantenimiento preventivo y las reparaciones de madrugada para que cada máquina y cada camión salgan a trabajar sin fallar esa noche.

Este documento tiene lo que necesitas saber para hacerlo bien desde la primera semana: quién buscamos que seas, lo que tienes que saber y cómo te vamos a formar. Léelo completo antes de tu primer turno. Al final hay una constancia que firmamos tú y tu jefe directo.

Gracias por elegir construir con nosotros. Cada tramo que entreguemos llevará el nombre de su cuadrilla.

Ing. Ricardo López Reyero

Torreón, Coahuila, México

# Parte 1 · El perfil: a quién buscamos

## Para qué existe este puesto

Hacer el mantenimiento preventivo y las reparaciones de madrugada para que cada máquina y cada camión salgan a trabajar sin fallar esa noche.

Cada falla que se previene en el taller es una noche que el tren no se para. Este puesto trabaja cuando nadie mira, y su trabajo se nota sólo cuando falta.

## De qué responde

Los servicios preventivos por horómetro de las máquinas y camiones que le asigne el Jefe de mantenimiento.

Las reparaciones pendientes que dejó la noche.

Revisar mangueras, conexiones hidráulicas, bandas, vibradores y sensores de las máquinas del tren.

La bitácora de cada trabajo: máquina, horas, qué se hizo y qué piezas se usaron.

El orden y la limpieza del taller móvil y de su herramienta.

## Qué puede decidir

Marcar una máquina como "no apta" y avisar al Jefe de mantenimiento antes de que salga.

Detener su trabajo si la máquina no está bloqueada y sin energía.

Pedir a Almacén la refacción que falta en cuanto la detecta.

No le toca: autorizar que una máquina salga pasada de su límite o con una falla conocida.

## Experiencia que pedimos

3 años o más como mecánico diésel de maquinaria pesada o de camiones, con sistemas hidráulicos.

Deseable: haber trabajado en pavimentadoras, plantas de concreto, compactadores o revolvedoras.

Haber trabajado en taller de obra o de campo, no sólo en agencia.

## Escolaridad y certificaciones

Secundaria terminada; carrera técnica en mecánica diésel o industrial deseable.

Saber leer un manual de servicio y llenar la bitácora.

## El tipo de persona

Termina lo que empieza y deja la máquina probada.

Bloquea y etiqueta antes de meter la mano.

Avisa de lo que vio aunque no le tocara revisarlo.

Cuida su herramienta y la del taller.

## Señales de alerta en la entrevista

No bloquea la máquina "porque va rápido".

Deja trabajos a medias sin avisar.

No sabe leer un manual o no quiere llenar la bitácora.

## Preguntas de entrevista

| Pregunta | Lo que buscamos en la respuesta |
| --- | --- |
| Encuentras una manguera hidráulica de la pavimentadora rozada pero sin fuga. ¿Qué haces? | La cambio ahora y lo anoto; de noche esa manguera revienta y para el tren. |
| ¿Qué haces antes de trabajar en una máquina? | Apagar, bloquear, etiquetar y liberar presión hidráulica. |
| Te falta una refacción para terminar a las 16:00. ¿Qué haces? | Aviso de inmediato al Jefe de mantenimiento y a Almacén, no al final del turno. |

## Prueba práctica

Prueba en taller de 3 horas: servicio preventivo completo de una máquina (cambio de filtros, revisión de niveles, engrase y revisión de mangueras) siguiendo el manual, con bloqueo y etiquetado, y diagnóstico de una falla hidráulica o eléctrica sembrada. Aprueba si sigue el manual, bloquea antes de trabajar, encuentra la falla y llena la bitácora completa.

## Sueldo y variable

Sueldo mensual bruto de referencia: $28,000, más prestaciones de ley desde el primer día. Variable meta: 20 % del sueldo ($5,600 al mes); con la meta cumplida el mes suma $33,600.

Cómo se paga: cada mes, con las cuatro metas del frente.

| Peso | Meta |
| --- | --- |
| 40 % | Metros colados del frente contra la meta del mes |
| 30 % | Calidad medida |
| 20 % | Continuidad: minutos de paro y colchones |
| 10 % | Seguridad: cero accidentes con tiempo perdido |

Tus indicadores:

Servicios preventivos terminados a tiempo.

Fallas repetidas en la misma máquina dentro de 30 días: cero.

Bitácora completa el mismo día.

Cero accidentes en el taller.

Candado: si el mes falla la calidad o la seguridad, la parte de metros no se paga. Primero bien, luego rápido.

# Parte 2 · Lo que tienes que saber

## Un día normal en tu puesto

| Cuándo | Qué pasa |
| --- | --- |
| 05:00 | Recibes con el Jefe de mantenimiento lo que falló en la noche y tus máquinas del día. |
| 05:30 | Bloqueas y etiquetas cada máquina antes de trabajar. |
| Mañana | Servicios preventivos por horómetro y reparaciones. |
| Hasta 15:30 | Pruebas en vacío de lo que reparaste. |
| Cierre | Bitácora, herramienta limpia y taller en orden. |

## Lo específico de tu puesto

Se repara de madrugada: el tren cuela de 19:00 a 05:00 y a las 16:00 se empieza a armar; lo tuyo tiene que estar probado antes.

Preventivo por horas: cada máquina tiene su horómetro y su programa; una pieza se cambia al llegar a su límite aunque todavía sirva.

En el tren, lo que más falla es la hidráulica, los sensores del control 3D y los vibradores. Revísalos en cada servicio.

Bloqueo y etiquetado: apagar, quitar la llave, poner candado y etiqueta, liberar presión y comprobar que no arranca antes de meter la mano.

La limpieza cuenta: el concreto pegado en vibradores, cadenas y bandas se quita todos los días o endurece y rompe piezas.

Todo trabajo va a la bitácora: máquina, horas, qué hiciste y qué refacción usaste.

## Los números que tienes que traer en la cabeza

| Número | Qué significa |
| --- | --- |
| 05:00 | hora en que entras |
| 16:00 | hora en que el tren se empieza a armar |
| 4 | máquinas críticas sin sustituto |
| 12 | revolvedoras propias |

## Los errores que cuestan 50 años

Trabajar en una máquina sin bloquearla.

Dejar una manguera dudosa "para la próxima".

No probar la máquina después de repararla.

No anotar lo que hiciste.

## Lo que todos saben en esta obra

Construimos una sola vez. Con la práctica común, una carretera de asfalto se reconstruye tres o cuatro veces en 50 años. La nuestra se construye una vez y sólo recibe mantenimiento menor. Todo lo que sigue existe para lograr eso.

### Cómo se muere una carretera

No se muere por exceso de peso. Se muere de cinco enfermedades, y casi siempre de la primera:

| Enfermedad | Qué pasa | La vacuna |
| --- | --- | --- |
| 1 · Agua atrapada | El agua entra, se queda debajo de la losa, cada tráiler la bombea y lava el suelo: la losa queda colgando y se rompe. | Drenaje de borde real, base tratada y losa impermeable |
| 2 · Soporte desigual | Firme, blando, firme: la losa trabaja como tabla apoyada en tres puntos y se parte donde no tiene apoyo. | Compactación uniforme medida punto por punto |
| 3 · Contracción | El concreto se encoge al secarse; si está amarrado se agrieta en los primeros días, y la grieta dura 50 años. | Menos cemento, curado interno e interfaz que deja deslizar |
| 4 · Temperatura | El sol calienta la cara de arriba y la de abajo sigue fría: la losa se pandea todos los días. | Agregado calizo de baja expansión térmica |
| 5 · Corrosión | El acero se oxida, se hincha y revienta el concreto desde dentro. | Recubrimiento correcto, acero protegido y concreto poco permeable |

### Las cinco capas, de abajo hacia arriba

| Capa | Espesor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Subrasante compactada | 30 cm | 95 % Proctor modificado, verificado punto por punto: un suelo parejo |
| Subbase drenante + geotextil | 15–20 cm | Saca el agua; con dren de borde perforado de 10 cm y salidas cada 60–100 m |
| Base de concreto pobre | 15–20 cm | f'c 100–150 kg/cm²: un apoyo que el agua no lava |
| Interfaz bituminosa | 4–6 cm | Deja que la losa se encoja sin agrietarse |
| Losa de concreto reforzado continuo (CRCP) | 27 cm | Sin juntas; acero #6 cada 15 cm a un tercio del espesor; carril colado de 4.20 m con la raya a 3.60 m y hombro de concreto amarrado |

### Las tres reglas que no se negocian

Se cuela de noche: el concreto entra a la obra a 30 °C o menos. Agua con hielo, agregado sombreado y prehumedecido.

Cero agua añadida: si un camión llega con la mezcla dura, se rechaza o se corrige con aditivo. Nunca con agua. Una cubeta facilita el trabajo veinte minutos y sube la permeabilidad de ese tramo cincuenta años.

El curado empieza de inmediato: evaporación por debajo de 0.5 kg/m² por hora, rompevientos y membrana a doble dosis justo después de texturizar. Un curado descuidado pierde hasta 40 % de la resistencia, y el concreto se ve igual de bien.

Ninguna de las tres cuesta dinero: colar de noche cuesta logística, no echar agua es gratis y curar a tiempo cuesta atención.

### Quién decide: las cinco reglas de autoridad

Cualquiera detiene el trabajo por seguridad. Sin consecuencias, nunca, aunque se haya equivocado.

Calidad detiene por especificación sin pedir permiso: rechaza camiones, para el tren, suspende la noche.

Sólo el Director de Proyecto reanuda un colado detenido, y deja por escrito qué cambió.

Una desviación sólo existe si está firmada. Un acuerdo de palabra a las 3 de la mañana no es una desviación: es un defecto.

El despachador manda sobre los choferes, propios y subcontratados.

### Cómo se trabaja

De día se prepara, de noche se cuela, de madrugada se repara. El tren cuela de 19:00 a 05:00: mil metros de dos carriles por noche, con un camión cada dos minutos.

Cinco frentes avanzan al mismo tiempo, escalonados: terracería, drenaje, base, colado y acabado. Cada uno mantiene un colchón de al menos 3 días sobre el siguiente, y siempre hay 20 km de derecho de vía liberados por delante.

Tres juntas y nada más: 06:00 cierre de la noche con el tablero (15 minutos, de pie); 17:30 se arma la noche (10 minutos); lunes, las dos semanas que vienen.

Calidad y Seguridad no reportan a Producción. La tensión entre avanzar y parar es deliberada, y sana.

### Tu seguridad

Equipo siempre puesto en el frente: casco, chaleco reflejante de alta visibilidad (clase 3 de noche), botas con casquillo, lentes y guantes; tapones cerca de la planta y de las cortadoras.

Nunca caminar detrás de una máquina en reversa ni entre dos máquinas. Antes de acercarte a una máquina, busca los ojos del operador y espera su señal.

Nadie entra a la zona de la pavimentadora ni pisa la losa fresca sin que el cabo lo autorice; para eso está la pasarela.

De noche el frente es una zona abierta al tránsito: se respetan los conos, los señaleros y el plan de desvíos. Nadie cruza el carril abierto.

Hidratación y descanso a la sombra en el día; cualquiera con mareo, dolor de pecho o golpe de calor se detiene y avisa.

Todo casi-accidente se reporta el mismo día. Reportar no es acusar: es la forma de que el accidente de verdad no pase.

# Parte 3 · Tu capacitación

Nadie empieza solo ni a velocidad plena. Así es tu entrada, con quién y cómo sabemos que ya estás listo para trabajar por tu cuenta:

| Cuándo | Qué haces y con quién |
| --- | --- |
| Día 1 | Inducción con Seguridad e higiene y tu jefe directo: por qué construimos así (el manifiesto), las cinco enfermedades y las tres reglas, las reglas de autoridad, el equipo de protección, el recorrido completo del frente de noche y de día, y la entrega de este documento. Alta en el IMSS y en el seguro médico desde este día. |
| Días 2 a 5 | Con el Jefe de mantenimiento: recorrido del tren, la planta y las revolvedoras; programa de horas y bloqueo y etiquetado. |
| Semana 2 | Trabaja junto al mecánico más experimentado en un servicio de cada máquina crítica. |
| Tramo de prueba | Mantenimiento del tren durante los 500 m de prueba. |
| Primer año | Curso del fabricante en al menos una máquina crítica; cubre turnos como Mecánico de turno. |

## Certificaciones y formación

NOM-004-STPS-1999 (maquinaria y equipo) con bloqueo y etiquetado.

NOM-027-STPS-2008 (soldadura y corte) si suelda.

NOM-017-STPS-2008 (equipo de protección personal).

Hidráulica de maquinaria pesada.

## Preguntas de comprobación

Al terminar tu periodo de ingreso, tu jefe directo te hace estas preguntas. Tienes que poder contestarlas sin leer.

☐  1. ¿A qué temperatura máxima puede entrar el concreto a la obra?

☐  2. Llega un camión con la mezcla dura. ¿Qué se hace y qué no se hace nunca?

☐  3. ¿Quién puede detener el trabajo por seguridad, y qué le pasa si se equivocó?

☐  4. ¿Quién puede reanudar un colado detenido?

☐  5. ¿De qué cinco cosas se muere una carretera?

☐  6. ¿Qué haces antes de meter la mano en una máquina?

☐  7. ¿Por qué se cambia una pieza que todavía sirve?

☐  8. ¿Qué es lo que más falla en el tren?

☐  9. ¿A qué hora tiene que estar lista la máquina?

## Tu siguiente escalón

Mecánico de turno del tren de colado.

# Parte 4 · Lo que te prometemos y lo que te pedimos

## Lo que te prometemos

Tu pago, siempre el mismo día, con un recibo claro. Tu variable del mes se ve al día en el tablero: sabes cuánto llevas ganado.

Turnos publicados con dos semanas de anticipación. Ciclos de 12 días de trabajo y 4 de descanso, con transporte pagado a casa. Nunca se dobla turno; la noche lleva 20 % de prima.

Campamento digno: habitaciones de máximo dos personas, aire acondicionado, internet y lavandería. Tres comidas calientes al día, incluida la de medianoche. Sombra e hidratación en el frente.

IMSS completo desde el primer día y seguro de gastos médicos mayores para todos. Chequeo médico al entrar y cada seis meses.

Capacitación pagada y certificaciones que te llevas puestas. Una escalera de crecimiento escrita, con sus requisitos. Si enseñas, cobras un bono por enseñar.

Fondo de ahorro con aportación igual de la empresa y reparto de utilidades de ley.

Continuidad: contratos de varios años y prioridad en el siguiente corredor. Y una placa con el nombre de tu cuadrilla en cada tramo que entreguemos.

## Lo que te pedimos

Llegar a tiempo y en condiciones: descansado, sin alcohol ni sustancias. Un frente nocturno no perdona el cansancio.

Decir la verdad en el tablero y en la junta, sobre todo cuando la noticia es mala. Un problema dicho a tiempo cuesta minutos; escondido, cuesta semanas.

Parar cuando algo está mal. Nadie te va a reclamar por detener el trabajo por seguridad o por calidad.

Nunca añadir agua al concreto, ni permitir que otro lo haga.

Cuidar al de al lado: su seguridad, su trabajo y su aprendizaje.

Aprender, y cuando ya sepas, enseñar.

## Constancia de lectura

Leí completo este documento del puesto Mecánico, lo entendí y resolví mis dudas con mi jefe directo. Sé que puedo detener el trabajo por seguridad sin consecuencias, que en esta obra nunca se añade agua al concreto y que las desviaciones sólo existen si están firmadas.

|  | Persona contratada | Jefe directo (Jefe de mantenimiento) |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |